ЭМ-19 Лекция №1=2ч.

Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ. ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ. ТОПЛИВО

Тема 1.1. Введение. Задачи дисциплины «Эксплуатационные материалы»

1.1.1.  Введение

1.1.2. Цель и задачи дисциплины «Эксплуатационные материалы»

1.1.3. Рекомендуемая литература для дисциплины «Эксплуатационные материалы»

1.1.1.  Введение

В сельском хозяйстве технологические процессы и операции выполняются мобильной с.х. техникой – тракторами, автомобилями, зерноуборочными комбайнами и другими самоходными машинами. Основой данных машин является двигатель внутреннего сгорания, преобразующий химическую энергию топлива в тепловую, а затем механическую энергию. Топливо получают из нефтепродуктов. Из нефти также получают смазочные материалы для применения их в узлах и механизмах машин.

За всю бытность человечества во имя получения хлеба израсходовано несметное количество топлива и труда, энергия которых в совокупности достигает мощности Солнца. Это колоссальное количество энергии при полном излучении солнца достигающее 3,8∙1027  Дж/с или 0,4∙1024  кВт.

Быстрыми темпами растёт потребление в с.х. производстве и быту природного газа и других видов альтернативных топлив, а также синтетических масел и смазок, изготовленных методом каталитической полимеризации жидких или газообразных углеводов как нефтяного, так и не нефтяного сырья. Многообразие для применяемых отечественных и зарубежных машин различных сортов и марок топлив, смазочных масел, пластических смазок, технических жидкостей и других видов топливосмазочных материалов требует квалифицированного понимания и овладения научными знаниями и практическими навыками по их подбору, применению и качественной оценке в условиях производства. Только для тракторов типа К-700 и Т-150 в течение года требуется для проведения технически правильной эксплуатации около 16 марок топливо смазочных материалов. Это касается и автомобиля ЗИЛ-130, но с той разницей, что большинство из них различно по свойствам и применяемым маркам. Для тракторов, выпускаемых в последнее время, применяются марки иностранных масел. Например, для тракторов марки ХТЗ-153Б, ХТЗ-180Б, ХТЗ-17027 с двигателем ВF6М1013Е фирмы “Дойтц АТ” (Германия) используется масло марки SAE-15W40.

1.1.2. Цель и задачи дисциплины «Эксплуатационные материалы»

Цель дисциплины - овладение студентами знаниями об эксплуатационных свойствах, качестве и рациональном применении топлива, масел, смазок и специальных жидкостей в тракторах, автомобилях, комбайнах и другой сельскохозяйственной технике.

Задачи:

- изучение эксплуатационных свойств топлива, смазочных материалов и специальных жидкостей, их ассортимента, основных показателей качества и влияние на технико-экономические характеристики машин;

- изучение экологических свойств топлива, смазочных материалов и специальных жидкостей (токсичности, электролизации).

Требования к уровню освоения содержания дисциплины:

В результате изучения дисциплины студент должен знать:

- эксплуатационные свойства, область применения и рациональное использование различных сортов и марок топлива, масел, смазок и специальных жидкостей;

- основные направления и тенденции повышения качества топлива, смазочных материалов и специальных жидкостей.

Студент должен уметь:

- технически грамотно подбирать сорта и марки топлива, смазочных материалов и специальных жидкостей при эксплуатации техники;

- проводить контроль качества, анализировать и оценивать эксплуатационные свойства топлива, масел и специальных жидкостей.

Студент должен обладать навыками определения основных показателей качества топлива, масел, смазочных материалов и специальных жидкостей с помощью приборов.

1.1.3. Рекомендуемая литература для дисциплины «Эксплуатационные материалы»

Основная:

- Кузнецов А.В. Топливо и смазочные материалы. - М.: КолосС, 2004. – 199 с.: ил.

- Кузнецов А.В., Кульчев М.А. Практикум по топливу и смазочным материалам. - М.: Агропромиздат, 1987. – 224 с.: ил.

- Лышко Г.П., Потапов Ю.С., Алейнов И.Н. Топливо, смазочные материалы и технические жидкости. Кишинев, Государственный Аграрный Университет Молдовы, 1997. – 486 с., ил.

- Лышко Г.П. Нефтепродукты и технические жидкости. - М.: Агропромиздат, 1988. – 144 с.: ил.

Дополнительная:

- Зеркалов Д.В. Экономия нефтепродуктов. Справочное пособие. - М.: Недра, 1990. – 191 с.

- Итинская Н.И., Кузнецов Н.А. Топливо, масла и технические жидкости: Справочник. - 2-е изд., перераб. и доп. - М., Агропромиздат, 1989. – 304 с.: ил.

- Итинская Н.И. Топливо, смазочные материалы и технические жидкости. Изд 2-е., перераб. и доп., М., Колос, 1974, 352 с. с ил.

- Никифоров А.Н. Научные основы использования топлива и смазочных материалов в сельском хозяйстве. М., 1987

- Федоренко В.Ф., Буклагин Д.С., Нагорнов С.А. и др.  Использование биологических добавок в дизельное топливо. – М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2007. – 52 с.

- Федоренко В.Ф., Колчинский Ю.Л., Шилова Е.П. Состояние и развитие производства биотоплива: Науч. аналит. обзор. - М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2007. – 130 с.

- Химики-автолюбителям: Справочное издание. / Б.Б. Бобович, Г.В. Бровак, Б.М. Бунаков и др. - 2-е изд., испр. Л.: Химия, 1991. – 320 с., ил.

- Шилова Е.П., Крюков И.В., Толкачёв Н.Н., Комоско В.В.  Опыт применения альтернативных видов топлива для автомобильной и сельскохозяйственной техники: Науч. аналит. обзор. - М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2006. – 96 с.