РАЗДЕЛ 5.    ПЛАНИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАШИННО-ТРАКТОРНОГО ПАРКА

ЭТС АПК-20 Лекция №17=2ч

Тема 5.1. Определение структуры и состава МТП, планирование и организация его работы

5.1.1. Значение оптимальной структуры и состава МТП

5.1.2. Общие требования к выбору типов энергетических средств и рабочих машин

5.1.3. Методы расчёта состава МТП

5.1.4. Определение объема и сроков выполнения работ, обоснование состава марок тракторов и рабочих машин

5.1.1. Значение оптимальной структуры и состава МТП

Машинно-тракторный парк сельскохозяйственного предприятия, включая фермерские хозяйства, представляет собой совокупность мобильных энергетических средств (тракторов, самоходных шасси и машин) и агрегатируемых с ними рабочих машин и сцепок. Автомобильный парк хозяйства в зависимости от решаемых задач можно рассматривать в составе МТП или отдельно.

Под структурой МТП подразумевают его качественный состав с учетом типов и типоразмеров, а также конкретных марок мобильных энергетических средств и рабочих машин. Составом МТП определяются численные соотношения между различными мобильными энергетическими средствами и рабочими машинами.

Оптимальная (наилучшая) структура и состав МТП обеспечивают своевременное выполнение всех работ в хозяйстве с высоким качеством при наименьшем расходе ресурсов (трудовых, материальных, финансовых и т. д.) на единицу урожая с соблюдением экологических требований.

Обоснование оптимальной структуры и состава МТП с учетом природно-климатических и производственных условий каждого хозяйства — одна из самых актуальных и сложных задач в области механизации сельского хозяйства. От правильности ее решения зависят практически все основные показатели сельскохозяйственного производства, как в отдельных хозяйствах, так и в масштабе всей страны, включая урожайность сельскохозяйственных культур, себестоимость продукции, прибыль и т.д.

При недостаточном численном составе МТП нарушаются агротехнические сроки выполнения полевых работ и соответственно уменьшается урожайность сельскохозяйственных культур при одновременном снижении качества продукции (например, ООО «Фикс»).

Лишние машины в составе МТП также требуют дополнительных расходов и увеличивают стоимость сельскохозяйственной продукции при одновременном снижении ее конкурентоспособности в рыночных условиях (например, ЗАО «Агростиль»).

Естественно, что чем больше типоразмеров и марок тракторов и рабочих машин, тем больше возможностей для составления наиболее приспособленных к конкретным условиям работы агрегатов. Однако большое число марок тракторов и рабочих машин усложняет и увеличивает стоимость работ, связанных с их техническим обслуживанием, снабжением запасными частями и другими эксплуатационными материалами.

Сложность обоснования оптимальной структуры и состава МТП заключается также и в том, что необходимо учитывать множество факторов, включая: перспективы развития хозяйства в ближайшие 5...10 лет по всем основным направлениям; природно-производственные условия (длина гона, площади полей, угол склона, удельное сопротивление почв, урожайность, наличие базы технического обслуживания и ремонта техники и т. д.); посевные площади и урожайность сельскохозяйственных культур; перспективные севообороты и технологии возделывания сельскохозяйственных культур и выращивания животных; агротехнические сроки выполнения работ с учетом изменчивости погодных условий; наличие механизаторов и т. д.

Следует учитывать также, что все указанные факторы непрерывно меняются и требуют соответствующей корректировки. Обоснование оптимальной структуры и состава МТП с учетом такого множества факторов возможно только на базе современной быстродействующей вычислительной техники с соответствующим программным обеспечением.

Как излишек, так и недостаток техники отрицательно сказывается на результатах работы сельскохозяйственных предприятий. По подсчетам экономистов, для условий Российской Федерации и стран СНГ оптимальное соотношение стоимости энергетических средств и рабочих машин 1:3. Для каждого конкретного хозяйства это соотношение должно быть уточнено.

5.1.2. Общие требования к выбору типов энергетических средств и рабочих машин

Типы энергетических средств и рабочих машин выбирают с учетом следующих основных требований:

- высокое качество выполнения работ в соответствии с агротехническими требованиями;

- высокая производительность при наименьшем расходе ресурсов (трудовых, топливно-энергетических, материальных, финансовых);

- обеспечение безопасных условий работы механизаторов (эргономические требования);

- наименьшее отрицательное воздействие на окружающую среду (почву, воздух, воду, культурные растения и т. д.) — экологические требования.

Полный учет всех этих требований также сложен, и для его выполнения необходим комплекс конструктивных и эксплуатационных мероприятий.

Например, для эксплуатации важно, чтобы из реализуемых на рынке энергетических средств и рабочих машин инженерно-технические работники выбирали те, которые наиболее полно удовлетворяют изложенным ранее требованиям и условиям данной зоны и конкретного хозяйства.

Однако для выполнения каждой операции с учетом класса длины гона невозможно содержать отдельный трактор с соответствующими рабочими машинами, так как это ведет к многомарочности МТП и общему увеличению стоимости работ. Поэтому энергетические средства и рабочие машины должны быть по возможности универсальными, чтобы выполнять разные работы в течение всего года. При этом сокращается число марок МТП и увеличивается годовая загрузка энергетических средств и рабочих машин.

Основной экономический показатель правильности выбора типов и числа энергетических средств и рабочих машин — минимум суммы приведенных затрат на выполнение всех работ в хозяйстве за год.

Эта важнейшая задача и решается при обосновании оптимальной структуры и состава МТП.

5.1.3. Методы расчёта состава МТП

Для расчета состава МТП используют три основных метода: построение графиков машиноиспользования по маркам тракторов; экономико-математический, или метод математического моделирования; нормативный.

1. Метод построения графиков машиноиспользования по маркам тракторов основан на базе общей методики определения потребности в оборудовании, рабочей силе и т.д., применяемой во всех отраслях хозяйственной деятельности. Этот метод универсален и лежит в основе всех остальных методов. На основе этого метода решаются задачи трех типов: эффективного использования существующего состава МТП; постепенного обновления состава МТП путем замены списываемых устаревших машин новыми перспективными; обоснования перспективного состава МТП с учетом среднесрочных и долгосрочных планов развития хозяйства.

Основа составления графиков машинопользования во всех случаях — соответствующие годовые календарные планы механизированных работ (текущие, среднесрочные или перспективные долгосрочные). С учетом передового и собственного опыта, а также исследований специалисты хозяйства по экспертным методам выбирают перспективные марки тракторов (не более 3...5 марок) и рабочих машин. Затем на базе этих тракторов и машин рассчитывают составы соответствующих агрегатов и определяют их требуемое число с учетом объема работы и календарных сроков выполнения. Если одну и ту же работу можно выполнять несколькими тракторами, то выбирают наиболее эффективный трактор с учетом годовой занятости тракторов всех марок. Затем строят соответствующие графики машиноиспользования для всех марок тракторов и после их корректировки вычисляют требуемое число тракторов и машин каждой марки по наибольшей их потребности на графике машиноиспользования.

Основные преимущества описанного метода — простота, доступность, наглядность и оперативность без необходимости использования сложной вычислительной техники.

Недостатки метода заключаются в экспертном подходе при выборе марок тракторов и рабочих машин, включая распределение объемов работ между ними. Такой подход не всегда отвечает современным требованиям высокой производительности и ресурсосбережения и очень трудоёмкий в графическом исполнении.

2. Экономико-математический метод, или метод математического моделирования, принципиально отличается от ранее описанного метода тем, что на строго научной основе определяются оптимальные (наилучшие в заданных условиях) марки и численный состав МТП.

Математическая модель содержит конкретный критерий (цель) оптимальности и соответствующие ограничения, связанные с ограниченной площадью пашни, наличием механизаторских кадров и т. д.

В качестве критерия оптимальности наиболее часто используют минимум суммы приведенных затрат СпΣ, на выполнение всех работ в хозяйстве, который можно записать в обобщенном виде:

СпΣ → min.

Оптимальное решение этой сложной задачи можно найти только на базе современных вычислительных машин с большим объемом памяти, так как требуется большой объем исходной информации.

Решение по специальной программе осуществляется примерно по изложенной ранее схеме построения графиков машиноиспользования, и при необходимости результаты оптимизации также могут выдаваться в виде оптимальных графиков машиноиспользования.

Однако в данном случае перебирают все основные варианты выполнения каждой работы и в конечном итоге устанавливают такие оптимальные марки и численный состав МТП, который удовлетворяет условию критерия  в вышеприведенной формуле.

Основные недостатки этого метода: сложность и несовершенство имеющихся программ, которые не позволяют оперативно использовать их в условиях хозяйств, особенно фермерских; трудность практической проверки оптимальности получаемого состава МТП. Несмотря на имеющиеся трудности, будущее все-таки за этим методом.

3. Нормативный метод обоснования состава МТП заключается в следующем. На основе описанного экономико-математического метода в научно-исследовательских институтах определяют марки тракторов и нормативы их оптимальной потребности в расчете на 100 га пашни для каждой группы типовых или модельных хозяйств с учетом структуры посевов и других факторов.

Зная принадлежность конкретного хозяйства к тому или другому типу, специалисты устанавливают число тракторов и рабочих машин каждой рекомендуемой марки в соответствии с формулой:

Nм = Fп Zн / 100,

где Fп — площадь пашни хозяйства, га; Zн — нормативная потребность в расчете на 100 га, или нормативный коэффициент.

Численные значения для различных зон и типовых хозяйств издают в виде нормативных справочников.

Например, для различных хозяйств Ростовской области средняя нормативная потребность в тракторах и в некоторых других машинах в расчете на 100 га пашни составляет: гусеничных тракторов Т-150 — 0,143; колесных тракторов общего назначения Т-150К — 0,035; универсально-пропашных тракторов МТЗ-80 — 0,217; силосоуборочных комбайнов КСС-2,6 — 0,517; плугов полунавесных ПЛП-6-35 — 0,159 и др.

Подставив приведенные значения  Zн в формулу, можно рассчитать потребность каждого хозяйства в соответствующих тракторах и сельскохозяйственных машинах.

Например, для хозяйства с площадью пашни  Fп = 200 га при Zн = 0,143 согласно формуле потребуется гусеничных тракторов Т-150:

Nм = 2000∙ 0,143 / 100 = 2,86 = 3.

Преимущества этого метода заключается в простоте и доступности для специалистов хозяйств.

Обоснование состава МТП можно также провести исходя из средней нормативной годовой загрузку в часах для трактора конкретной модели. Сущность метода заключается в следующем. По данным технологических карт определяется годовой объем работ в часах для тракторов отдельных марок. Деля значение этого показателя на среднюю нормативную годовую загрузку в часах для трактора конкретной модели, находят их требуемое количество.

Так, для тракторов типа К-700 и Т-150 средняя нормативная годовая загрузка составляет 1 350 ч, ДТ-75М, ДТ-75С и Т-4А - 1 300 ч, МТЗ-80, МТЗ-82, Т-40АМ, Т-40 - 1 200 ч, Т-70С - 1 100 ч, Т-25К, Т-16М - 1000 ч.

Однако, как известно, похожих по всем показателям хозяйств не бывает, поэтому нормативный метод менее точен.

В каждом конкретном случае следует пользоваться тем методом обоснования состава МТП, который больше подходит для условий данного хозяйства. Поскольку в основе всех трех методов обоснования состава МТП лежит общий принцип построения графика машиноиспользования, то логическую последовательность обоснования состава МТП целесообразно рассмотреть на основе первого метода.

5.1.4. Определение объема и сроков выполнения работ, обоснование состава марок тракторов и рабочих машин

Обоснование состава МТП начинают с определения объема механизированных работ и календарных сроков их выполнения. Основная часть этих работ содержится в технологических картах на возделывание сельскохозяйственных культур в хозяйстве, а календарные сроки их выполнения определяют агротехническими требованиями. Кроме того, должны быть учтены все работы на животноводческих фермах, в садах, по доставке грузов в хозяйство и из хозяйства, строительные и дорожные работы и т. д.

Марки тракторов и рабочих машин, входящих в МТП, определяют с учетом перечня и объема выполняемых работ, а также природно-производственных условий, в которых их выполняют (площади полей и длина гона, типы почв, угол склона, температура воздуха и наличие осадков, ремонтная база и база технического обслуживания и т. д.).

Число марок тракторов и машин при этом должно быть как можно меньше, но без ущерба качеству выполняемых работ. При этом пользуются рекомендациями зональных научно-исследовательских институтов и опытных станций, а также передовым опытом хозяйств и механизаторов, максимально учитывая требования высокой производительности и ресурсосбережения.

Например, для обычных хозяйств Центрального района Нечерноземной зоны (без уклона в сторону парникового овощеводства и садоводства) изложенным требованиям в достаточной степени удовлетворяют три марки тракторов: гусеничный трактор общего назначения ДТ-75М или Т-150; колесный трактор общего назначения Т-150К; универсально-пропашной трактор типа МТЗ-80/82. Как указывалось ранее, для подавляющего большинства хозяйств во всех зонах число марок тракторов принимают не более пяти.

К выбранным маркам тракторов подбирают соответствующие рабочие машины — более универсальные и с большей годовой занятостью, после чего рассчитывают составы соответствующих агрегатов описанными ранее методами. На основе аналогичных принципов выбирают состав марок самоходных машин, а также автомобилей.

Сводный календарный план механизированных работ оформляют в форме таблицы, выполняемой на миллиметровой бумаге мягким карандашом, так как неизбежны корректировки.

В КП по ЭМТП необходимые данные будем брать из производственно-технологических карт на возделывание с.х. культур.

График машиноиспользования строят отдельно для каждой марки трактора в виде фрагмента.

По оси абсцисс графика последовательно откладывают месяцы года в таком масштабе, чтобы можно было учитывать отдельные дни.

Из графы производственно-технологической карты по оси абсцисс для каждой работы, выполняемой тракторами данной марки, откладывают календарные сроки с датами начала и конца.

Через границы этих сроков проводят вертикальные линии до пересечения с горизонталью, соответствующей требуемому числу агрегатов и соответственно тракторов для выполнения данной работы.

Полученный при этом прямоугольник обозначают номером соответствующей работы из производственно-технологической карты.

Рис. 5.1. Построение графика использования машин

Если в эти же сроки выполняют другую работу, то требуемое для ее выполнения число тракторов отсчитывают от предшествующего по принципу «кладки кирпичей».

Построив аналогичным образом прямоугольники для всех видов работ, получают первоначальный вариант графика машиноиспользования тракторов данной марки. По физическому смыслу прямоугольники соответствуют требуемым агрегато-дням для выполнения каждой работы. Аналогично (до трех графиков на одном чертежном листе) строят графики машиноиспользования для тракторов других марок.

При построении графика может получится неравномерная потребность в тракторах по периодам года. С целью получения более равномерной загрузки проводится корректировка — выравнивание графика. Возможны четыре варианта выравнивания:

сдвигом работ с загруженного периода на менее загруженный, если это позволяют агротехнические требования;

перераспределением объема работ между тракторами различных марок;

увеличением продолжительности рабочего дня в допустимых пределах;

изменением технологии производственного процесса.

Все корректировки вносят в сводный план механизированных работ или производственно-технологические карты. По самому напряженному периоду графика находят потребное число тракторов определенной марки. Количество рабочих машин определяют исходя из количества агрегатов, участвующих при выполнении различных работ.

График машиноиспользования позволяет определить потребность в рабочей силе, топливосмазочных материалах и разработать план проведения технического обслуживания машинно-тракторного парка.

Методом построения аналогичных графиков можно определить потребность по маркам в транспортных средствах, в зерноуборочных комбайнах и т. д.