ЭТС АПК-20 Лекция №18=2ч.

Тема 5.2. Анализ эффективности использования МТП

5.2.1. Значение и методы анализа эффективности использования МТП

5.2.2. Показатели оснащённости хозяйств техникой

5.2.3. Показатели уровня и эффективности механизации полеводства

5.2.4. Качественная характеристика и показатели использования МТП

5.2.5. Общие экономические показатели

5.2.6. Резервы и пути улучшения использования техники в условиях совершенствования отношений собственности

5.2.1. Значение и методы анализа эффективности использования МТП

Основная задача анализа использования МТП - объективная комплексная оценка показателей его работы с учетом конкретных природно-производственных условий. Использование МТП непосредственно охватывает все вопросы производственной и технической эксплуатации машин в хозяйстве.

Кроме того, от степени использования МТП зависят урожайность сельскохозяйственных культур, себестоимость работ и продукции, а также другие общехозяйственные показатели. Поэтому комплексная оценка использования МТП возможна только на основе технических, организационных и экономических показателей.

К этим показателям предъявляют следующие основные требования: достаточно полное отражение влияния основных природно-производственных факторов на работу МТП; взаимосвязанность с официальными формами статистической отчетности хозяйства; простота определения; объективность и доступность для понимания, как специалистам, так и широкому кругу механизаторов; дальнейшее повышение уровня использования МТП и снижение стоимости механизированных работ.

Обшей научной основой анализа показателей использования МТП являются известные методы математической статистики.

Наиболее простым и доступным для определения и понимания в условиях хозяйств является метод сравнения по годам с плановыми заданиями, с аналогичными показателями других хозяйств, регионов и стран.

Обобщенные показатели использования МТП в масштабе хозяйства — урожайность и затраты ресурсов на единицу продукции.

Однако на эти показатели влияют и другие факторы, включая используемые сорта, применяемые севообороты, почвенно-климатические условия и т. д. В связи с этим для комплексной оценки и анализа использования техники в хозяйствах применяют следующие комплексные показатели:

- оснащенность хозяйства техникой;

- уровень механизации полеводства;

- степень использование МТП;

- эффективность технического обслуживания МТП;

- общие экономические показатели.

5.2.2. Показатели оснащённости хозяйств техникой

Энергонасыщенность полеводства (земледелия) — обобщенный показатель уровня механизации в условиях любого хозяйства, как крупного, так и меньших размеров (например, фермерское),

Nга = ΣN / Fn. o ,

где Nга — энергонасыщенность земледелия, кВт/га; ΣN — суммарная эффективная мощность всех энергетических средств, применяемых в полеводстве, кВт; Fn. o — общая пахотная площадь в хозяйстве, га.

Чем больше Nга, тем выше уровень механизации работ и культуры земледелия при одновременном снижении доли ручного труда.

Другой важный показатель данной группы — энерговооруженность труда:

Nчел  = ΣN / Нр ,

где Nчел — энерговооруженность труда, кВт/чел; Нр — общее число работников хозяйства, занятых в полеводстве, чел.

Данный показатель также характеризует снижение доли ручного труда при более высокой культуре полеводства.

Использование техники в течение всего года характеризуется нагрузкой на одну машину:

Вга = Fn. o / пм ,

где пм — число машин данного типа (тракторов, комбайнов и т. д.).

Для специализированных машин типа зерноуборочных комбайнов под Fn. o подразумевают общую площадь, обрабатываемую машинами данного типа.

5.2.3. Показатели уровня и эффективности механизации полеводства

Данная группа показателей характеризует количественные соотношения между объемами механизированного и ручного труда.

Один из таких показателей — степень механизации отдельных видов работ или операций:

τмех = Fмех  / Fо ,

где Fмех — объем работы, выполняемый механизированным способом, га, т, м3 и т. д.;  Fо — общий объем работы данного вида, га, т, м3 и т. д.

Комплексный показатель уровня механизации полеводства — плотность механизированных работ:

ωга = Ωra  / Fо ,

ωга — плотность механизированных работ, усл. эт. га/га;

Ωra — общий объем выполненных тракторных работ на всей площади пашни, усл. эт. га.

Численное значение Ωra зависит от технологии возделывания сельскохозяйственных культур и почвенно-климатических условий и соответственно изменяется в широком диапазоне.

При возделывании некоторых наиболее распространенных видов сельскохозяйственных культур используют следующие усредненные для Российской Федерации и стран СНГ значения плотности механизированных работ, усл. эт. га/га:

  - многолетние травы на сенаж — 2,7;

  - многолетние травы на сено —3,05;

  - подсолнечник — 4,22;

  - озимые зерновые — 4,36;

  - однолетние травы — 4,5;

  - яровые зерновые — 5,03;

  - кукуруза на зерно — 7,79;

  - сахарная свекла — 8,51;

  - кукуруза на силос — 11,47;

  - картофель — 17,32;

  - кормовые корнеплоды — 21,41;

  - капуста — 37,41;

  - сад семечковый — 37,56;

  - закладка виноградников — 60,09.

5.2.4. Качественная характеристика и показатели использования МТП

К основным показателям, характеризующим качественный состав МТП, относят:

- среднюю мощность в расчете на один физический трактор Ncp, кВт;

- среднюю энергонасыщенность тракторов Эср, кВт/т;

- удельную стоимость единицы мощности СN, р/кВт;

- отношение стоимости машин к стоимости тракторов εм.т , р/р.

Численные значения Ncp, Эср, СN, εм.т  рассчитывают по формулам:

Ncp = ΣN / ΣnТ,

Эср  = ΣN / Σm,

СN = ΣN / ΣЦТ,

εм.т  = ΣЦМ / ΣЦТ,

ΣN — суммарная мощность тракторов, кВт; ΣnТ  — число тракторов в хозяйстве; Σm — суммарная масса тракторов, т; ΣЦТ, ΣЦМ  — суммарные балансовые цены соответственно тракторов и сельскохозяйственных машин.

В зависимости от природно-производственных условий хозяйства рекомендуются εм.т = 2,2...3,0. При этих значениях εм.т  использование как тракторов, так и сельскохозяйственных машин эффективно.

Степень использования МТП оценивают по следующим основным показателям:

себестоимость тракторных работ — отношение общей стоимости работ к их объему в усл. эт. га, р/усл. эт. га;

коэффициент готовности парка:

Кг.п = mм-д.и / mм-д.к ,

где mм-д.и , mм-д.к – соответственно число машино-дней в исправном состоянии и общее число календарных машино-дней за рассматриваемый период;

коэффициент использования технически исправного парка:

Ки.п = mм-д.р / mм-д.и ,

где mм-д.р – число отработанных (рабочих) машино-дней;

коэффициент эксплуатации парка:

Кэ.п = Кг.п Ки.п .

Кроме того, в качестве частных показателей использования МТП могут быть применены коэффициент сменности; выработка в усл. эт. га в расчете на один условный эталонный трактор; затраты труда в расчете на усл. эт. га (чел.-ч/усл. эт. га); удельный расход топлива в расчете на усл. эт. га (кг/усл. эт. га или л/усл. эт. га) и т. д.

К основным показателям эффективности технического обслуживания МТП относятся:

- удельные затраты на техническое обслуживание — частное от деления общих затрат на ТО на общую балансовую стоимость МТП;

- удельные затраты на ТО в расчете на единицу стоимости валовой продукции — частное от деления общих затрат на ТО на общую стоимость валовой продукции хозяйства.

Эффективность ТО характеризуется коэффициентом готовности парка.

5.2.5. Общие экономические показатели

Основными из экономических показателей, излагаемых в дисциплинах экономического профиля, являются:

- фондоотдача,

- коэффициент рентабельности,

- годовой экономический эффект,

- затраты труда на единицу продукции и др.

Сравнением указанных показателей хозяйства с нормативными показателями, а также с показателями передовых хозяйств можно наметить конкретные мероприятия по устранению имеющихся недостатков.

Важное значение имеет также анализ этих показателей за последние 4...5 лет после соответствующей статистической обработки. При этом выявляют основные тенденции изменения показателей использования МТП и всей хозяйственной деятельности. На основании таких данных можно делать определенные прогнозы на будущее. Проведение такого анализа и сбор необходимой статистической информации существенно упрощаются путем широкой компьютеризации работы инженерно-технических работников, бухгалтерии и экономико-статистических работников хозяйств.

5.2.6. Резервы и пути улучшения использования техники в условиях совершенствования отношений собственности

В сельскохозяйственном производстве России и странах СНГ одновременно функционируют различные организационные формы хозяйств, включая колхозы, совхозы, различные виды акционерных обществ, фермерские и мелкие крестьянские хозяйства, личные подсобные хозяйства и т. д.

Указанные хозяйства существенно различаются по масштабам сельскохозяйственного производства, по площади землепользования, по числу работников, по финансовым возможностям и т. д.

Особенно существенно различаются их возможности по приобретению и эффективному использованию новой высокопроизводительной техники.

При современных высоких ценах на сельскохозяйственную технику даже крупным хозяйствам не под силу комплектование МТП новой техникой. Средним и мелким хозяйствам такая задача вообще не под силу. Большинству хозяйств не под силу и создание собственной ремонтно-обслуживающей базы.

Следует учитывать и тот факт, что для небольших хозяйств экономически нецелесообразно приобретение многих видов новой техники и организация ее ремонта и обслуживания из-за малой годовой загрузки машин и оборудования.

Поэтому для получения более дешевой сельскохозяйственной продукции при высокой рентабельности всех видов хозяйств предполагается широкое развитие новых форм использования, а также технического обслуживания и ремонта МТП.

Предлагаются следующие новые формы использования техники.

Прокат техники — передача машин за соответствующую плату от одного хозяйства другому на определенный период. Такая форма кооперации особенно необходима фермерам. Она выгодна и для владельца техники, так как повышается годовая загрузка машин. Крупные хозяйства также могут брать на прокат машины разового пользования, включая гидромелиоративные, дорожные машины и т. д. Техническое обслуживание и ремонт машин при этом осуществляют их владельцы.

Аренда техники в отличие от проката предусматривает передачу ее на более длительный срок. Обслуживание и ремонт машин при этом осуществляют арендаторы сами.

Кооперативы по совместному использованию техники создают, объединяя средства нескольких сельскохозяйственных предприятий, включая фермерские, для приобретения новой техники и ее совместного использования.

Соседская помощь предусматривает оказание временной помощи техникой соседнему хозяйству по договорным ценам.

Подряд на выполнение определенного объема работ предполагает выполнение хозрасчетной организацией (например, МТС) со своей техникой и работниками выполнение за определенную плату отдельных видов или комплекса работ — вплоть до выращивания урожая.

Для технического обслуживания и ремонта техники предлагается четырехуровневая материально-техническая база:

- база первого уровня включает фермерские и дилерские пункты технического обслуживания и ремонта (ТОР) машин, площадки для хранения техники и др.;

- база второго уровня в колхозе, совхозе и АО включает центральные ремонтные мастерские (ЦРМ), машинный двор, пункты ТО, автогараж, теплые и крытые стоянки машин;

- база третьего уровня состоит из районных сервисных предприятий на базе бывших ремонтно-технических предприятий (РТП) и агроснабов или современных агрокомбинатов, агрофирм и т. д., имеющих в своем составе ЦРМ, станции ТО и т. д.;

- база четвертого уровня включает специализированные ремонтные предприятия, (мотороремонтные, авторемонтные и т.д.), оснащенные новым ремонтно-техническим оборудованием.

Многие из указанных функций по использованию и обслуживанию техники могут выполнять также вновь создаваемые районные машинно-технологические станции (МТС).

Новые формы использования и обслуживания сельскохозяйственной техники находятся в стадии становления, развития и совершенствования.