МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И КАДРОВ

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ «ГРОДНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра организации производства в АПК

Примерные технологические карты возделывания основных

сельскохозяйственных культур (для проведения практических занятий и курсового проектирования со студентами очной и заочной форм

обучения, слушателями резерва кадров и ВШУ)

Гродно 2008

УДК 631.5(083.13); 631.15(083.13)

ББК 41.4

П 75

Авторы: доценты: Г.А. Гесть, И.И. Дегтяревич, ассистенты: О.В. Гришанова, А.В. Сычевник, О.И. Чурейно, В.П. Дыканец, Л.М. Сегодник, О.С. Крецкая, А.М. Ушкевич, Ю.Г. Милоста

Рецензенты: доцент кафедры растениеводства Ф.Ф. Седляр

доцент кафедры менеджмента, маркетинга и права Е.И. Валедов

| П-75 | Примерные технологические карты возделывания основных сельскохозяйственных культур (для проведения практических занятий и курсового проектирования со студентами очной и заочной форм обучения, слушателями резерва кадров и ВШУ): учеб.-мет. пособие / Г.А. Гесть, И.И. Дегтяревич, ассистенты: О.В. Гришанова, А.В. Сычевник, О.И. Чурейно, В.П. Дыканец, Л.М. Сегодник, О.С. Крецкая, А.М. Ушкевич, Ю.Г. Милоста. – Гродно: ГГАУ, 2008 – 16с. |
| --- | --- |
|  | Учебно-методическое пособие предназначено для проведения практических занятий, курсового проектирования со студентами очной и заочной форм обучения, слушателями резерва кадров и ВШУ УДК 631.5(083.13); 631.15(083.13) ББК 41.4 |

Рекомендовано межфакультетской учебно-методической комиссией экономического факультета и факультета бухгалтерского учета УО «ГГАУ» (протокол № 9 от 30.05.2008г.)

© Г.А. Гесть, И.И. Дегтяревич, ассистенты: О.В. Гришанова, А.В. Сычевник, О.И. Чурейно, В.П. Дыканец,

Л.М. Сегодник, О.С. Крецкая, А.М. Ушкевич, Ю.Г. Милоста, 2008 г.

© УО «ГГАУ», 2008 г.

Технологическая карта возделывания озимой пшеницы     Площадь 100га     Урожайность 50ц/га     Предшественник занятый пар

| Технологические операции | Единица измерения | Объем работ | Состав агрегата |  |  |  |  | Срок выполнения работ |  | Тарифный разряд работы | Норма выработки за смену, га (т) | Количество нормосмен | Затраты, чел.-ч. |  |  | Расход горючего |  | Полные энергетические затраты, МДж/га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Марка трактора | Прицепные орудия |  | Количество обслуживающего персонала |  | календарный | рабочих дней |  |  |  | механизаторов | других работников | всего | на единицу работ, кг | всего , ц |  |
|  |  |  |  | марка | количество в агрегате | механизаторов | других работников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1. Лущение почвы | га | 100 | БЕЛАРУС-82.1 | Л-111 | 1 | 1 | - | VIII | 8 | 5 | 11,4 | 8,7 | 61 | - | 61 | 4,8 | 4,8 | 157 |
| 2. Погрузка фосфорных и калийных удобрений | т | 40 | БЕЛАРУС-80.1 | ПКУ-0,8А | 1 | 1 | - | VIII | 2 | 4 | 271 | 0,15 | 1,05 | - | 1,05 | 0,17 | 0,07 | 51 |
| 3. Транспортировка и внесение минеральных удобрений | га | 100 | БЕЛАРУС-80.1 | АВУ-0,8 | 1 | 1 | - | VIII | 2 | 5 | 49 | 2 | 14 | - | 14 | 1,4 | 1,4 | 162 |
| 4. Погрузка навоза в разбрасыватель | т | 3000 | Амкодор | - | 1 | 1 | - | VIII | 8 | 4 | 260 | 11,5 | 0,5 | - | 0,5 | 0,14 | 4,2 | 755 |
| 5. Транспортировка в поле и разбрасывание навоза | т | 3000 | БЕЛАРУС-1221 | ПРТ-10 | 1 | 1 | - | VIII | 8 | 5 | 100 | 30 | 210 | - | 210 | 0,57 | 17,1 | 120 |
| 6. Вспашка | га | 100 | БЕЛАРУС-1523 | ПГП-7-40 | 1 | 1 | - | VIII | 8 | 6 | 10 | 10 | 70 | - | 70 | 15,2 | 15,2 | 874 |
| 7. Культивация с боронованием | га | 100 | БЕЛАРУС-1523 | КПС-6М | 1 | 1 | - | IX | 2 | 5 | 68 | 5,6 | 39,2 | - | 39,2 | 4,8 | 4,8 | 516 |
| 8. Выгрузка семян из хранилища в транспортные средства | т | 24 | Эл.дв. | ПШП-4А | 1 | 1 | 1 | IX | 1 | 4 | 71,4 | 0,3 | 2,1 | 2,1 | 4,2 | - | - | 5 |
| 9. Транспортировка семян на погрузочную площадку | т | 24 | ГАЗ-53 | - | 1 | 1 |  | IX | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 10. Протравливание семян с погрузкой в автомобиль | т | 24 | - | ПС-10 | 1 | 1 | - | IX | 1 | 5 | 60 | 0,4 | 2,8 | - | 2,8 | - | - | 7 |
| 11. Транспортировка семян и удобрений в поле с загрузкой сеялок | т | 24 | ГАЗ-53 | ЗАУ-3 | 1 | 1 | - | IX | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 |
| 12. Предпосевная обработка почвы | га | 100 | БЕЛАРУС-1221 | АКШ-7,2 | 1 | 1 | - | IX | 5 | 5 | 19,5 | 5,1 | 35,7 | - | 35,7 | 4,7 | 4,7 | 470 |
| 13. Посев | га | 100 | БЕЛАРУС-82.1 | СПУ-6 | 1 | 1 | - | IX | 7 | 7 | 12 | 8,3 | 58,1 |  | 58,1 | 3,6 | 3,6 | 388 |
| 14. Подвоз воды и приготовление раствора | т | 40 | БЕЛАРУС-80.1 | АПЖ-12 | 1 | 1 | 1 | X | 4 | 4 | 74,3 | 3,5 | 24,5 | 24,5 | 49 | 0,5 | 0,02 | 118 |
| 15. Химпрополка агритоксом | га | 100 | БЕЛАРУС-80.1 | ОП-2000 | 1 | 1 | - | X | 4 | 6 | 25 | 4 | 28 | - | 28 | 1,1 | 1,1 | 120 |
| 16. Подвоз воды и приготовление раствора | т | 40 | БЕЛАРУС-80.1 | АПЖ-12 | 1 | 1 | 1 | X | 4 | 5 | 74,3 | 3,5 | 24,5 | 24,5 | 49 | 0,5 | 0,02 | 118 |
| 17. Обработка посевов фундазолом | га | 100 | БЕЛАРУС-80.1 | ОП-2000 | 1 | 1 | - | X | 4 | 6 | 25 | 4 | 28 | - | 28 | 1,1 | 1,1 | 120 |
| 18. Подвоз воды, КАС и приготовление раствора | т | 60 | БЕЛАРУС-80.1 | АПЖ-12 | 1 | 1 | 1 | IV | 4 | 5 | 74,3 | 0,8 | 5,6 | 5,6 | 11,2 | 0,5 | 0,02 | 118 |
| 19. Обработка посевов КАСом и фунгицидом | га | 100 | БЕЛАРУС-80.1 | ОП-2000 | 1 | 1 | - | IV | 4 | 6 | 25 | 4 | 28 | - | 28 | 1,1 | 1,1 | 120 |
| 20. Погрузка азотных удобрений | т | 18 | БЕЛАРУС-80.1 | ПКУ-0,8А | 1 | 1 | - | V | 3 | 4 | 50 | 0,36 | 2,52 | - | 2,52 | 0,27 | 0,05 | 51 |
| 21. Транспортировка и внесение удобрений | га | 100 | БЕЛАРУС-80.1 | МВУ-5А | 1 | 1 | - | V | 3 | 5 | 28 | 3,6 | 25,2 | - | 25,2 | 1,3 | 1,3 | 120 |
| 22. Подвоз воды и приготовление раствора | т | 60 | БЕЛАРУС-80.1 | АПЖ-12 | 1 | 1 | 1 | IV | 4 | 5 | 74,3 | 0,8 | 5,6 | 5,6 | 11,2 | 0,5 | 0,02 | 118 |
| 23. Обработка посевов против болезней и вредителей (актара + импакт) | га | 100 | БЕЛАРУС-80.1 | ОП-2000 | 1 | 1 | - | IV | 4 | 6 | 25 | 4 | 28 | - | 28 | 1,1 | 1,1 | 120 |
| 24. Погрузка азотных удобрений | т | 9 | БЕЛАРУС-80.1 | ПКУ-0,8А | 1 | 1 | - | VI | 3 | 4 | 48 | 0,2 | 1,4 | - | 1,4 | 0,27 | 0,05 | 51 |
| 25. Транспортировка и внесение удобрений | га | 100 | БЕЛАРУС-80.1 | МВУ-5А | 1 | 1 | - | VI | 3 | 5 | 28 | 3,6 | 25,2 | - | 25,2 | 1,3 | 1,3 | 120 |
| 26. Прямое комбайнирование | га | 100 | - | Лида-1300 | 1 | 1 | 1 | VIII | 5 | 8 | 18 | 5,6 | 39,2 | 39,2 | 78,4 | 11,3 | 11,3 | 3198 |
| 27. Отвоз зернового вороха | т | 500 | ЗИЛ-ММЗ-554М | - | 1 | 1 | - | VIII | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 28. Очистка и сушка зерна | т | 500 | - | М-819 | 1 | 1 | 4 | VIII | 5 | 5 | 77 | 6,5 | 45,5 | 182 | 227,5 | 5,8 | 29,0 | 900 |
| 29. Отвоз зерна на склад | т | 450 | ГАЗ-53 | - | 1 | 1 | - | VIII | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 30. Своз копен соломы к месту скирдования | т | 600 | БЕЛАРУС-1221 | ВТН-5 | 1 | 1 | - | IX | 10 | 5 | 28 | 17,9 | 125,3 | - | 125,3 | 4,1 | 4,1 | 702 |
| 31. Скирдование соломы | т | 600 | БЕЛАРУС-80.1 | ПУ-Ф-0,5 | 1 | 1 | 2 | IX | 10 | 5 | 25 | 20 | 140 | 280 | 420 | 2,9 | 2,9 | 726 |

Технологическая карта возделывания ярового ячменя     Площадь 100 га     Урожайность 52,5 ц/га     Предшественник пропашные

| Технологические операции | Единица измерения | Объем работ | Состав агрегата |  |  |  |  | Срок выполнения работ |  | Тарифный разряд работы | Норма выработки за смену?, га (т) | Количество нормосмен | Затраты, чел.-ч. |  |  | Расход горючего |  | Полные энергетические затраты, МДж/га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | механизаторов | других работников | всего | на единицу работ, кг | всего, ц |  |
|  |  |  | марка трактора | прицепные орудия |  | количество обслуживающего персонала |  | календарный | рабочих дней |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | марка | количество в агрегате | механизаторов | других работников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 Погрузка фосфорных и калийных удобрений | т | 30 | БЕЛАРУС-80.1 | ПФ-05 | 1 | 1 | 1 | IX | 2 | 4 | 50 | 0,6 | 4,2 | 4,2 | 8,4 | 0,37 | 0,11 | 51 |
| 2 Транспортировка и внесение удобрений | га | 50 | БЕЛАРУС-1221 | РУМ-8 | 1 | 1 | - | IX | 2 | 5 | 40 | 1,3 | 8,8 | - | 8,8 | 2,1 | 1,05 | 162 |
|  |  | 50 | БЕЛАРУС-1221 | Амазоне | 1 | 1 | - | IX | 2 | 5 | 55 | 0,9 | 6,4 | - | 6,4 | 1,8 | 0,9 |  |
| 3 Вспашка почвы | га | 50 | БЕЛАРУС-1523 | ППО-5-35 | 1 | 1 | - | VIII | 8 | 5 | 6,0 | 8,3 | 58,3 | - | 58,3 | 13,7 | 6,85 | 830 |
|  |  | 50 | Джон-Дир | 9-корвел | 1 | 1 | - | VIII | 3 | 6 | 15 | 3,3 | 23,3 | - | 23,3 | 19,4 | 19,4 |  |
| 4 Культивация с боронованием | га | 100 | БЕЛАРУС-1221 | КПС-6 | 1 | 1 | - | IX | 6 | 4 | 15 | 6,7 | 46,9 | - | 46,9 | 3,4 | 3,4 | 284 |
| 5 Культивация с боронованием | га | 100 | БЕЛАРУС-1221 | КПС-6 | 1 | 1 | - | IV | 6 | 4 | 15 | 6,7 | 46,9 | - | 46,9 | 3,4 | 3,4 | 284 |
| 6 Погрузка азотных удобрений | т | 24 | БЕЛАРУС-80.1 | ПФ-0,8 | 1 | 1 | 1 | IV | 2 | 4 | 48 | 0,5 | 3,5 | 3,5 | 7 | 0,37 | 0,11 | 51 |
| 7 Транспортировка и внесение удобрений | га | 50 | БЕЛАРУС-1221 | РУМ-8 | 1 | 1 | - | IV | 2 | 5 | 40 | 1,3 | 9,1 | - | 9,1 | 2,1 | 1,05 | 162 |
|  |  | 50 | БЕЛАРУС-1221 | Амазоне | 1 | 1 | - | IV | 2 | 5 | 55 | 0,9 | 6,4 | - | 6,4 | 1,8 | 0,9 |  |
| 8 Протравливание семян с погрузкой | т | 23 | - | ПС-10 | 1 | 1 | 1 | IV | 1 | 7 | 40 | 0,6 | 4,0 | 4,0 | 8 | - | - | 7 |
| 9 Подвоз семян с загрузкой сеялок | т | 23 | ГАЗ-53 | ЗАУ-3 | 1 | 1 | 1 | IV | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 |
| 10 Предпосевная обработка почвы | га | 100 | БЕЛАРУС-1221 | АКШ-7,2 | 1 | 1 | - | V | 5 | 5 | 19,5 | 5,1 | 35,9 | - | 35,9 | 4,6 | 4,6 | 116 |
| 11 Посев ячменя | га | 50 | БЕЛАРУС1221 | СПУ-6 | 1 | 1 | 1 | IV | 2 | 7 | 24,6 | 2,0 | 14 | 14 | 28 | 3,6 | 1,8 | 632 |
|  |  | 50 | Джон-Дир | Амазоне | 1 | 1 | 1 | IV | 2 | 7 | 24 | 2,1 | 14,7 | 14,7 | 29,4 | 9,5 | 4,8 |  |
| 12 Подвоз воды и КАС | т | 40 | БЕЛАРУС-82.1 | РЖТ-8 | 1 | 1 | 1 | V | 2 | 4 | 25 | 1,6 | 11,2 | - | 11,2 | 0,76 | 0,3 | 54 |
| 13 Смешивание и внесение КАС | га | 50 | БЕЛАРУС-82.1 | ОП-2000 | 1 | 1 | 1 | V | 2 | 7 | 25 | 2 | 14 | - | 14 | 1,5 | 0,75 | 58 |
|  |  | 50 | БЕЛАРУС-82.1 | Джон-Дир | 1 | 1 | 1 | V | 2 | 7 | 36 | 1,4 | 9,7 | - | 9,7 | 1,0 | 0,5 |  |
| 14 Подвоз воды и приготовление раствора | т | 40 | БЕЛАРУС-82.1 | РЖТ-8 | 1 | 1 | 1 | V | 4 | 4 | 27 | 1,5 | 10,5 | 10,5 | 21 | 0,76 | 0,3 | 54 |
| 15 Химпрополка посевов (прима + фунгицид акробат) | га | 100 | БЕЛАРУС-82.1 | ОП-2000 | 1 | 1 | - | V | 4 | 7 | 25 | 4 | 28 | - | 28 | 1,5 | 1,5 | 58 |
| 16 Погрузка азотных удобрений | т | 15 | БЕЛАРУС-80.1 | ПФ-0,5 | 1 | 1 | 1 | VI | 7 | 4 | 14 | 1,1 | 7,7 | 7,7 | 15,4 | 0,37 | 0,05 | 51 |
| 17 Подкормка ячменя | га | 100 | БЕЛАРУС-80.1 | МВУ-0,5 | 1 | 1 | - | VI | 7 | 5 | 14 | 7,1 | 49,7 | - | 49,7 | 1,1 | 1,1 | 120 |
| 18 Прямое комбайнирование | га | 50 | - | Лида-1300 | 1 | 1 | 1 | VIII | 3 | 8 | 15,5 | 3,2 | 22,6 | 22,6 | 45,2 | 11,3 | 5,6 | 3198 |
|  |  | 50 | - | Мега | 1 | 1 | 1 | VIII | 3 | 8 | 17,5 | 2,9 | 20 | 20 | 40 | 3,5 | 1,75 |  |
| 19 Отвоз зерна | т | 525 | ГАЗ-53 | - | 1 | 1 | - | VIII | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 20 Очистка и сушка зерна | т | 525 | - | М-819 | 1 | 1 | 4 | VIII | 6 | 5 | 77 | 6,8 | 47,6 | 194 | 238 | 4,0 | 21,0 | 900 |
| 21 Отвоз зерна на склад | т | 470 | ГАЗ-53 | - | 1 | 1 | - | VIII | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 22 Прессование соломы в рулоны | т | 455 | БЕЛАРУС-82.1 | ПРП-1,6 | 1 | 1 | - | VIII | 20 | 5 | 12 | 37,9 | 265,3 | - | 265,3 | 1,8 | 8,2 | 726 |
| 23 Погрузка рулонов | т | 455 | БЕЛАРУС-82.1 | ПКУ-0,8 | 1 | 1 | - | VIII | 20 | 4 | 20 | 22,6 | 158,2 | - | 158,2 | 0,8 | 0,4 | 365 |
| 24 Подвоз рулонов | т | 455 | БЕЛАРУС-82.1 | ГКБ-887Б | 1 | 1 | - | VIII | 20 | 4 | 18 | 25,3 | 167,9 | - | 176,9 | 0,8 | 0,4 | 1045 |
| 25 Укладка рулонов в скирду | т | 455 | БЕЛАРУС-82.1 | ПКУ-0,8 | 1 | 1 | 2 | VIII | 20 | 4 | 20 | 22,6 | 158,2 | 316,4 | 474,6 | 0,8 | 0,4 | 292 |

Технологическая карта возделывания горох на зерно     Площадь 100 га     Урожайность 40 ц/га     Предшественник озимые

| Технологические операции | Единица измерения | Объем работ | Состав агрегата |  |  |  |  | Срок выполнения работ |  | Тарифный разряд работы | Норма выработки за смену, га (т) | Количество нормосмен | Затраты, чел. ч. |  |  | Расход горючего |  | Полные энергетические затраты, МДж/га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | механизаторов | других работников | всего | на единицу работ, кг | всего, ц |  |
|  |  |  | марка трактора | прицепные орудия |  | количество обслуживающего персонала |  | календарный | рабочих дней |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | марка | количество в агрегате | механизаторов | других работников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 Лущение почвы | га | 100 | БЕЛАРУС-1523 | БДТ-7 | 1 | 1 | - | VIII | 4 | 5 | 16,5 | 6,1 | 42,7 | - | 42,7 | 5,5 | 5,5 | 414 |
| 2 Погрузка фосфорных и калийных удобрений | т | 26 | БЕЛАРУС-80.1 | ПКУ-0,8 | 1 | 1 | 1 | VIII | 1 | 4 | 80 | 0,3 | 2,1 | 2,1 | 4,2 | 0,17 | 0,04 | 51 |
| 3 Смешивание минеральных удобрений | т | 24 | БЕЛАРУС-82.1 | ИСУ-4А | 1 | 1 | 1 | VII | 4 | 4 | 46,5 | 0,5 | 3,5 | 3,5 | 7,0 | 0,17 | 0,04 | 495 |
| 4 Транспортировка и внесение удобрений | га | 100 | БЕЛАРУС-80.1 | МВУ-5 | 1 | 1 | - | VIII | 4 | 5 | 24,5 | 4,1 | 28,7 |  | 28,7 | 1,4 | 1,4 | 162 |
| 5 Вспашка | га | 100 | БЕЛАРУС-2523 | ПГП-7-40 | 1 | 1 | - | VIII | 8 | 7 | 11,9 | 8,4 | 58,8 | - | 58,8 | 15,2 | 15,2 | 874 |
| 6 Заделка борозд | га | 8 | БЕЛАРУС-82.1 | БДТ-3 | 1 | 1 | - | IX | 1 | 4 | 6,0 | 1,3 | 9,1 | - | 9,1 | 7,4 | 7,4 | 627 |
| 7 Культивация почвы | га | 200 | БЕЛАРУС-1221 | КПС-6 | 1 | 1 | - | IX | 5 | 6 | 18 | 11,1 | 77,7 | - | 77,7 | 9,6 | 19,2 | 516 |
| 8 Культивация с боронованием | га | 100 | БЕЛАРУС-1221 | КПС-6 | 1 | 1 | - | IV | 5 | 6 | 18 | 5,6 | 39,2 | - | 39,2 | 4,8 | 4,8 | 258 |
| 9 Погрузка азотных удобрений | т | 7 | БЕЛАРУС-80.1 | ПКУ-0,8 | 1 | 1 | 1 | IV | 1 | 4 | 80 | 0,1 | 0,7 | 0,7 | 1,4 | 0,17 | 0,01 | 51 |
| 10 Транспортировка и внесение удобрений | га | 100 | БЕЛАРУС-82.1 | Амазоне | 1 | 1 | - | IV | 3 | 5 | 30 | 3,3 | 23,1 | - | 23,1 | 1,4 | 1,4 | 162 |
| 11 Предпосевная обработка почвы | га | 100 | БЕЛАРУС-1221 | АКШ-6 | 1 | 1 | - | IV | 5 | 6 | 18 | 5,6 | 39,2 |  | 39,2 | 4,7 | 4,7 | 288 |
| 12 Протравливание семян с погрузкой | т | 25 | - | ПС-10 | 1 | 1 | 1 | IV | 1 | 7 | 42 | 0,6 | 4,2 | 4,2 | 8,4 | - | - | 7 |
| 13 Подвоз семян с загрузкой сеялок | т | 25 | ГАЗ-53 | ЗАУ-3 | 1 | 1 | - | IV | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 |
| 14 Посев гороха | га | 100 | БЕЛАРУС-1221 | СПУ-6 | 1 | 1 | - | IV | 5 | 7 | 17 | 5,9 | 41,3 |  | 41,3 | 2,9 | 2,9 | 388 |
| 15 Боронование посевов до всходов и после всходов | га | 200 | БЕЛАРУС-80.1 | 8-БЗСС-1 | 1 | 1 | - | V | 6 | 6 | 11 | 18,2 | 127,4 | - | 127,4 | 3,8 | 7,6 | 116 |
| 16 Подвоз воды и приготовление раствора | т | 40 | БЕЛАРУС-82.1 | РЖТ-5 | 1 | 1 | 1 | V | 2 | 5 | 20 | 2 | 14 | 14 | 28 | 0,43 | 0,2 | 54 |
| 17 Химическая обработка гезагардом | га | 100 | БЕЛАРУС-82.1 | ОП-2000 | 1 | 1 | - | V | 4 | 7 | 25 | 4 | 28 | - | 28 | 1,25 | 1,25 | 58 |
| 18 Подвоз воды и приготовление раствора | т | 120 | БЕЛАРУС-82.1 | РЖТ-5 | 1 | 1 | 1 | VI | 6 | 5 | 20 | 6 | 42 | 42 | 84 | 0,43 | 0,2 | 165 |
| 19 Химическая обработка против вредителей (карате зеон) | га | 300 | БЕЛАРУС-82.1 | ОП-2000 | 1 | 1 | - | VI | 12 | 7 | 25 | 12 | 84 | - | 84 | 1,25 | 3,75 | 174 |
| 20 Подвоз воды и приготовление раствора | т | 40 | БЕЛАРУС-82.1 | РЖТ-5 | 1 | 1 | 1 | V | 2 | 5 | 20 | 2 | 14 | 14 | 28 | 0,43 | 0,42 | 55 |
| 21 Химпрополка базаграном | га | 100 | БЕЛАРУС-82.1 | ОП-2000 | 1 | 1 | - | V | 4 | 7 | 25 | 4 | 28 | - | 28 | 1,25 | 1,25 | 58 |
| 22 Прямое комбайнирование | га | 100 | Мега | - | 1 | 1 | 1 | VIII | 6 | 7 | 16 | 6,3 | 44,1 | 44,1 | 88,2 | 3,5 | 3,5 | 3198 |
| 23 Отвоз зерна | т | 400 | ЗИЛ-ММЗ-554 |  | 1 | 1 | - | VIII | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 24 Очистка и сушка зерна | т | 400 | Арат-618 | - | 1 | 1 | 4 | VIII | 4 | 6 | 118 | 3,4 | 23,8 | 95,2 | 119 | 5,8 | 23,2 | 900 |
| 25 Отвоз зерна на склад | т | 350 | ЗИЛ-ММЗ-554 |  | 1 | 1 | - | VIII | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 26 Сталкивание соломы | т | 200 | БЕЛАРУС-1221 | ВТН-5 | 1 | 1 | - | VIII | 10 | 5 | 20 | 10 | 70 | - | 70 | 4,1 | 8,2 | 702 |
| 27 Погрузка соломы | т | 200 | БЕЛАРУС-80.1 | ПУ-Ф-0,5 | 1 | 1 | - | VIII | 8 | 4 | 25 | 8 | 56 | - | 56 | 2,9 | 5,8 | 365 |
| 28 Отвоз соломы на ферму | т | 200 | БЕЛАРУС-1221 | ПНМ-45 | 1 | 1 | - | VIII | 10 | 4 | 18 | 11,1 | 77,7 | - | 77,7 | 0,8 | 1,6 | 1045 |

Технологическая карта возделывания озимого рапса     Площадь 100 га     Урожайность 30 ц/га     Предшественник однолетние травы

| Технологические операции | Единица измерения | Объем работ | Состав агрегата |  |  |  |  | Срок выполнения работ |  | Тарифный разряд работы | Норма выработки за смену, га (т) | Количество нормосмен | Затраты, чел.-ч. |  |  | Расход горючего |  | Полные энергетические затраты, МДж/га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | механизаторов | других работников | всего | на единицу работ, кг | всего, ц |  |
|  |  |  | марка трактора | прицепные орудия |  | количество обслуживающего персонала |  | календарный | рабочих дней |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | марка | количество в агрегате | механизаторов | других работников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 Подвоз воды и приготовление раствора | т | 40 | БЕЛАРУС-1221 | МЖТ-11 | 1 | 1 | 1 | VIII | 4 | 4 | 39 | 1,0 | 7 | 7 | 14 | 0,92 | 0,4 | 123 |
| 2 Внесение глифоса | га | 100 | БЕЛАРУС-82.1 | ОП-2000 | 1 | 1 | - | VIII | 4 | 7 | 25 | 4 | 28 | - | 28 | 0,74 | 0,09 | 58 |
| 3 Погрузка фосфорных и калийных удобрений | т | 24 | БЕЛАРУС-80.1 | ПФ-08 | 1 | 1 | - | VII | 4 | 4 | 50 | 0,5 | 3,5 | - | 3,5 | 0,1 | 0,04 | 51 |
| 4 Смешивание минеральных удобрений | т | 24 | БЕЛАРУС-82.1 | ИСУ-4А | 1 | 1 | 1 | VII | 4 | 4 | 46,5 | 0,5 | 3,5 | 3,5 | 7,0 | 0,17 | 0,04 | 495 |
| 5 Транспортировка и внесение удобрений | га | 50 | БЕЛАРУС-1221 | РУМ-8 | 1 | 1 | - | VII | 2 | 5 | 40 | 1,3 | 9,1 | - | 9,1 | 2,1 | 1,05 | 60 |
|  |  | 50 | БЕЛАРУС-82.1 | МДС-1141 | 1 | 1 | - | VII | 2 | 5 | 45 | 1,1 | 7,7 | - | 7,7 | 1,8 | 0,9 |  |
| 6 Вспашка | га | 50 | БЕЛАРУС-1523 | ПГПО-5-35 | 1 | 1 | - | VII | 5 | 5 | 6,0 | 8,3 | 58,3 | - | 58,3 | 19 | 19 | 874 |
|  |  | 50 | Джон-Дир | 9-карнелл | 1 | 1 | - | VII | 5 | 6 | 15 | 3,3 | 23,3 | - | 23,3 | 12,4 | 19,4 | 1573 |
| 7 Культивация с боронованием | га | 100 | БЕЛАРУС-1221 | КПС-6 | 1 | 1 | - | VIII | 6 | 4 | 15 | 6,7 | 46,9 | - | 46,9 | 3,4 | 3,4 | 284 |
| 8 Предпосевная обработка почвы | га | 100 | БЕЛАРУС-1221 | АКШ-7,2 | 1 | 1 | - | VIII | 5 | 5 | 19,5 | 5,1 | 35,9 | - | 35,9 | 4,6 | 4,6 | 116 |
| 9 Протравливание семян | т | 0,7 | - | ПС-10 | 1 | 1 | 1 | VIII | 1 | 7 | 40 | 0,02 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | - | - | 7 |
| 10 Подвоз семян с загрузкой сеялок | т | 0,7 | ГАЗ-53 | ЗАУ-3 | 1 | 1 | - | VIII | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 67 |
| 11 Посев рапса | га | 50 | БЕЛАРУС-1221 | СПУ-6 | 1 | 1 | 1 | VIII | 2 | 7 | 24,6 | 2,0 | 14 | 7 | 21 | 3,6 | 1,8 | 635 |
|  |  | 50 | Джон-Дир | Амазонс | 1 | 1 | 1 | VIII | 2 | 7 | 24 | 2,1 | 14,7 | 7 | 21,7 | 1,8 | 0,9 |  |
| 12 Подвоз воды, КАС и приготовление раствора | т | 40 | БЕЛАРУС-1221 | АПЖ-12 | 1 | 1 | 1 | IV | 4 | 4 | 74,3 | 0,5 | 3,5 | 3,5 | 7 | 0,5 | 0,02 | 123 |
| 13 Подкормка посевов | га | 100 | БЕЛАРУС-82.1 | ОП-2000 | 1 | 1 | - | IV | 4 | 7 | 25 | 4 | 28 | 7 | 35 | 1,5 | 1,5 | 58 |
| 14 Погрузка азотных удобрений | т | 14 | БЕЛАРУС-80.1 | ПФ-0,8 | 1 | 1 | 1 | V | 4 | 4 | 48 | 0,1 | 0,7 | 0,7 | 1,4 | 0,17 | 0,04 | 246 |
| 15 Подкормка посевов | га | 200 | БЕЛАРУС-82.1 | МВУ-0,5 | 1 | 1 | - | V | 4 | 5 | 14 | 14,3 | 100,1 |  | 100,1 | 3,02 | 3,02 | 60 |
| 16 Подвоз воды и приготовление раствора | т | 40 | БЕЛАРУС-1221 | МЖТ-11 | 1 | 1 | 1 | VI | 5 | 4 | 39 | 1,0 | 7 | 7 | 14 | 0,92 | 0,4 | 123 |
| 17 Обработка посевов фастаком + бором + регуляторами роста | га | 100 | БЕЛАРУС-82.1 | ОП-2000 | 1 | 1 | - | VI | 7 | 7 | 25 | 4 | 28 | - | 28 | 0,74 | 0,74 | 58 |
| 18 Прямое комбайнирование | га | 50 | - | Лида-1300 | 1 | 1 | 1 | VII | 8 | 8 | 15,5 | 3,2 | 22,4 | 22,4 | 44,8 | 11,3 | 5,6 | 3198 |
|  |  | 50 | - | Мега | 1 | 1 | 1 | VII | 8 | 8 | 17,5 | 2,8 | 19,6 | 19,6 | 39,2 | 3,5 | 1,7 |  |
| 19 Отвоз маслосемян | т | 300 | ГАЗ-53 | - | 1 | 1 | - | VII | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 20 Сушка и доработка маслосемян | т | 300 | - | М-819 | 1 | 1 | 4 | VII | 5 | 5 | 77 | 3,9 | 27,3 | 109,2 | 136,5 | 4,0 | 12,0 | 900 |
| 21 Отвоз маслосемян на склад | т | 250 | ГАЗ-53 | - | 1 | 1 | - | VII | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |

Технологическая карта возделывания ярового рапса     Площадь 100 га     Урожайность 25 ц/га     Предшественник озимые зерновые

| Технологические операции | Единица измерения | Объем работ | Состав агрегата |  |  |  |  | Срок выполнения работ |  | Тарифный разряд работы | Норма выработки за смену, га (т) | Количество нормосмен | Затраты, чел.-ч. |  |  | Расход горючего |  | Полные энергетические затраты, МДж/га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | механизаторов | других работников | всего | на единицу работ, кг | всего, ц |  |
|  |  |  | марка трактора | прицепные орудия |  | количество обслуживающего персонала |  | календарный | рабочих дней |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | марка | количество в агрегате | механизаторов | других работников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| - Лущение почвы | га | 100 | БЕЛАРУС-1523 | БДТ-7 | 1 | 1 | - | VIII | 6 | 6 | 16,5 | 6,1 | 42,7 | - | 42,7 | 5,5 | 5,5 | 414 |
| - Погрузка фосфорных и калийных удобрений | т | 30 | - | Амкодор | 1 | 1 | 1 | VIII | 3 | 5 | 50 | 0,6 | 4,2 | 4,2 | 8,4 | 0,55 | 0,2 | 51 |
| - Смешивание удобрений | т | 30 | БЕЛАРУС-80.1 | ИСУ-4А | 1 | 1 | 1 | VIII | 3 | 5 | 30 | 1 | 7 | 7 | 14 | 0,17 | 0,05 | 118 |
| - Транспортировка и внесение удобрений | га | 100 | БЕЛАРУС-82.1 | МДС-1141 | 1 | 1 | - | VIII | 3 | 5 | 45 | 8,2 | 15,4 | - | 15,4 | 1,7 | 1,7 | 162 |
| - Вспашка | га | 100 | Джон-Дир | Челенджер | 1 | 1 | - | IX | 6 | 7 | 14 | 7,1 | 49,7 | - | 49,7 | 19,4 | 19,4 | 820 |
| - Культивация с боронованием | га | 100 | БЕЛАРУС-1221 | КПС-6 | 1 | 1 | - | X | 6 | 6 | 15 | 6,7 | 46,9 | - | 46,9 | 4,6 | 4,6 | 284 |
| - Культивация с боронованием | га | 100 | БЕЛАРУС-1221 | КПС-6 | 1 | 1 | - | IV | 6 | 6 | 15 | 6,7 | 46,9 | - | 46,9 | 4,6 | 4,6 | 284 |
| - Погрузка азотных удобрений | т | 13 | - | Амкодор | 1 | 1 | 1 | IV | 3 | 5 | 50 | 0,3 | 2,1 | 2,1 | 4,2 | 0,55 | 0,07 | 51 |
| - Транспортировка и внесение удобрений | га | 100 | БЕЛАРУС-82.1 | Амазоне | 1 | 1 | 1 | IV | 3 | 5 | 30 | 3,3 | 23,1 | - | 23,1 | 0,54 | 0,54 | 162 |
| - Протравливание семян | т | 1,2 | - | ПС-10 | 1 | 1 | - | IV | 1 | 7 | 40 | 0,03 | 0,21 | 0,21 | 0,42 | - | - | 7 |
| - Подвоз семян с загрузкой сеялок | т | 1,2 | ГАЗ-53 | ЗАУ-3 | 1 | 1 | - | IV | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 |
| - Предпосевная обработка почвы | га | 100 | БЕЛАРУС-1221 | АКШ-6 | 1 | 1 | - | IV | 5 | 6 | 18 | 5,6 | 39,2 | - | 39,2 | 4,6 | 4,6 | 116 |
| - Посев рапса | га | 100 | БЕЛАРУС-1221 | СПУ-6 | 1 | 1 | - | IV | 8 | 7 | 12 | 8,3 | 58,1 | - | 58,1 | 2,9 | 2,9 | 632 |
| - Погрузка сульфата аммония | т | 15 | - | Амкодор | 1 | 1 | - | V | 2 | 4 | 50 | 0,3 | 2,1 | - | 2,7 | 0,55 | 0,8 | 51 |
| - Транспортировка и внесение удобрений | га | 100 | БЕЛАРУС-82.1 | Амазоне | 1 | 1 | - | V | 2 | 4 | 45 | 2,2 | 15,4 | - | 15,4 | 0,54 | 0,54 | 162 |
| - Подвоз воды и КАС | т | 40/10 | БЕЛАРУС-80.1 | АПЖ-12 | 1 | 1 | - | V | 4 | 5 | 39 | 1,3 | 9,1 | - | 9,1 | 0,76 | 0,76 | 54 |
| - Приготовление раствора и внесение КАС | га | 100 | БЕЛАРУС-82.1 | ОП-2000 | 1 | 1 | - | V | 4 | 7 | 28 | 3,6 | 25,2 | - | 25,2 | 1,5 | 1,5 | 58 |
| - Подвоз воды и приготовление раствора | т | 40 | БЕЛАРУС-80.1 | АПЖ-12 | 1 | 1 | - | V | 3 | 5 | 39 | 1,0 | 7 | - | 7 | 0,76 | 0,3 | 54 |
| - Химпрополка фюзиладом | га | 100 | БЕЛАРУС-82.1 | Джакта | 1 | 1 | - | V | 3 | 7 | 31 | 3,2 | 22,4 | - | 22,4 | 1,0 | 1,0 | 58 |
| - Подвоз воды и приготовление раствора | т | 80 | БЕЛАРУС-80.1 | АПЖ-12 | 1 | 1 | - | VI | 3 | 5 | 39 | 2,1 | 14,7 | - | 14,7 | 0,76 | 0,3 | 54 |
| - Обработка посевов инсектицидом (фастак) | га | 200 | БЕЛАРУС-82.1 | Джакта | 1 | 1 | - | VI | 3 | 7 | 31 | 6,5 | 45,5 | - | 45,5 | 1,0 | 1,0 | 58 |
| - Прямое комбайнирование | га | 100 | - | Мега | 1 | 1 | 1 | VII | 5 | 8 | 17,5 | 5,7 | 39,9 | 39,9 | 79,8 | 3,5 | 3,5 | 3198 |
| - Отвоз зерна | т | 250 | - | ГАЗ-53 | 1 | 1 | - | VII | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| - Сушка и доработка зерна | т | 250 | - | М-819 | 1 | 1 | 4 | VII | 3 | 6 | 77 | 3,2 | 22,4 | 89,6 | 112 | 4,0 | 10,0 | 900 |
| - Отвоз зерна на склад | т | 225 | - | ГАЗ-53 | 1 | 1 | - | VII | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |

Технологическая карта возделывания картофеля     Площадь 100 га     Урожайность 300 ц/га     Предшественник зерновые

| Технологические операции | Единица измерения | Объем работ | Состав агрегата |  |  |  |  | Срок выполнения работ |  | Тарифный разряд работы | Норма выработки за смену, га (т) | Количество нормосмен | Затраты, чел. ч. |  |  | Расход горючего |  | Полные энергетические затраты, МДж/га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | механизаторов | других работников | всего | на единицу работ, кг | всего, ц |  |
|  |  |  | марка трактора | прицепные орудия |  | количество обслуживающего персонала |  | календарный | рабочих дней |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | марка | количество в агрегате | механизаторов | других работников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 Лущение почвы | га | 100 | БЕЛАРУС-1523 | БДТ-7 | 1 | 1 | - | VIII | 4 | 5 | 16,5 | 6,1 | 42,7 | - | 42,7 | 5,5 | 5,5 | 157 |
| 2 Погрузка фосфорных и калийных удобрений | т | 30 | - | ЭО-2621 | 1 | 1 | - | VIII | 2,5 | 4 | 140 | 0,03 | 0,21 | - | 0,21 | 0,1 | 0,06 | 51 |
| 3 Смешивание минеральных удобрений | т | 17,5 | БЕЛАРУС-82.1 | СУ-20 | 1 | 1 | - | IV | 2,5 | 4 | 7 | 2,5 | 17,5 | - | 17,5 | 2,0 | 2,0 | 118 |
| 4 Транспортировка и внесение удобрений | га | 100 | БЕЛАРУС-82.1 | РУМ-8 | 1 | 1 | - | VIII | 2,5 | 4 | 40 | 2,5 | 17,5 | - | 17,5 | 2,05 | 2,05 | 162 |
| 5 Погрузка органических удобрений на ферме | т | 7000 |  | Амкодор | 1 | 1 | - | VIII | 10 | 5 | 240 | 29,2 | 204,2 | - | 204,2 | 0,39 | 0,27 | 153 |
| 6 Транспортировка органических удобрений на поле | т | 7000 | БЕЛАРУС-1221 | ПТС-9 | 1 | 1 | - | IХ | 10 | 5 | 71 | 98,6 | 690,2 | - | 690,2 | 0,76 | 53,2 | 4771 |
| 7 Формирование бурта | т | 7000 | - | ТО-323 | 1 | 1 | - | IХ | 10 | 5 | 530 | 13,2 | 92,4 | 9 | 92,4 | 0,55 | 38,5 | 414 |
| 8 Погрузка органических удобрений из бурта | т | 7000 | - | Амкодор | 1 | 1 | - | IХ | 10 | 5 | 240 | 29,2 | 204,2 | - | 204,2 | 0,55 | 38,5 | 755 |
| 9 Внесение органических удобрений | т | 7000 | БЕЛАРУС-1221 | РОУ-6 | 1 | 1 | - | IХ | 10 | 5 | 129 | 54,3 | 380,1 | - | 380,1 | 0,25 | 17,5 | 1397 |
| 10 Заделка органических удобрений | га | 100 | БЕЛАРУС-1221 | БДТ-7 | 1 | 1 | - | IХ | 6 | 5 | 20 | 5,0 | 35 | - | 35 | 7,62 | 7,62 | 627 |
| 11 Зяблевая вспашка | га | 100 | БЕЛАРУС-1221 | ПГПО5-35 | 1 | 1 | - | IХ | 14 | 5 | 6,0 | 16,7 | 16,7 | - | 16,7 | 13,74 | 13,74 | 874 |
| 12 Культивация с боронованием | га | 100 | БЕЛАРУС-1221 | КПС-6 | 1 | 1 | - | Х | 5 | 6 | 18 | 5,6 | 39,2 | - | 39,2 | 4,8 | 4,8 | 258 |
| 13 Погрузка азотных удобрений | т | 17,5 | - | ЭО-2621 | 1 | 1 | - | IV | 2,5 | 4 | 140 | 0,1 | 0,7 | - | 0,7 | 0,24 | 0,04 | 51 |
| 14 Транспортировка и внесение минеральных удобрений | га | 100 | БЕЛАРУС-82.1 | РУМ-8 | 1 | 1 | - | IV | 2 | 4 | 50 | 2 | 14,0 | - | 14,0 | 2,05 | 0,04 | 162 |
| 15 Культивация с боронованием | га | 100 | БЕЛАРУС-1221 | КПС-6 | 1 | 1 | - | IV | 3,8 | 4 | 18 | 5,6 | 39,2 | - | 39,2 | 4,8 | 4,8 | 258 |
| 16 Нарезка гребней | га | 100 | БЕЛАРУС-82.1 | КОН-2,8 | 1 | 1 | - | IV | 8 | 5 | 8 | 12,5 | 87,5 | - | 87,5 | 6,4 | 6,4 | 433 |
| 17 Переборка картофеля с загрузкой в контейнеры | т | 400 | - | вручную | - | - | 1 | IV | 8 | 3 | 0,7 | 571,4 |  | 4000 | 4000 | - | - | - |
| 18 Погрузка посадочного материала в транспорт | т | 400 | - | Эл. кара | 1 | 1 | - | IV | 8 | 4 | 48 | 8,3 | 58,1 | - | 58,1 | - | - | 51 |
| 19 Транспортировка и загрузка сажалок | т | 400 | ГАЗ-53Б | - | 1 | 1 | - | IV | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 432 |
| 20 Посадка картофеля | га | 100 | БЕЛАРУС-82.1 | КСМ-4А | 1 | 1 | - | IV | 8 | 6 | 6 | 16,7 | 116,9 | - | 116,9 | 10,8 | 10,8 | 1052 |
| 21 Окучивание с боронованием до всходов | га | 100 | БЕЛАРУС-82.1 | КОН-2,8 | 1 | 1 | - | V | 6 | 4 | 7 | 14,3 | 100,1 | - | 100,1 | 9,0 | 9,0 | 433 |
| 22 Погрузка азотных удобрений | час | 17,5 | БЕЛАРУС-82.1 | ПФ-0,5 | 1 | 1 | - | V | 2,5 | 4 | 7 | 2,5 | 17,5 | - | 17,5 | 0,89 | 0,89 | 51 |
| 23 Окучивание с внесением удобрений | га | 100 | БЕЛАРУС-82.1 | КОН-2,8 | 1 | 1 | - | V | 6 | 4 | 8,2 | 12,2 | 85,4 | - | 85,4 | 9,0 | 9,0 | 433 |
| 24 Подвоз воды и приготовление раствора | т | 40 | БЕЛАРУС-82.1 | РЖТ-5 | 1 | 1 | 1 | V | 2 | 5 | 20 | 2 | 14 | 14 | 28 | 0,43 | 0,2 | 54 |
| 25 Химическая прополка зенкором | га | 100 | БЕЛАРУС-82.1 | ОП-2000 | 1 | 1 | - | V | 4 | 7 | 25 | 4 | 28 | - | 28 | 1,25 | 1,25 | 58 |
| 26 Транспортировка воды и приготовление раствора | т | 120 | БЕЛАРУС-80.1 | РЖТ-5 | 1 | 1 | - | VII | 4 | 5 | 27 | 4,4 | 30,8 | - | 30,8 | 1,29 | 1,6 | 54 |
| 27 Обработка против колорадского жука, фитофторы | га | 300 | БЕЛАРУС-80.1 | ОП-2000 | 1 | 1 | - | VII | 4 | 7 | 20 | 15 | 105 | - | 105 | 1,5 | 4,5 | 58 |
| 28 Скашивание ботвы | га | 100 | БЕЛАРУС-80.1 | КИР-1,5 | 1 | 1 | - | IХ | 30 | 3 | 3 | 33,3 | 233 | - | 233 | 15,2 | 15,2 | 1225 |
| 29. Уборка картофеля комбайном | га | 80 | БЕЛАРУС-82.1 | КПК-3 | 1 | 1 | 4 | IХ | 30 | 7/4 | 4,7 | 17 | 119 | 476 | 595 | 30,8 | 24,6 | 4122 |
| 30. Выкапывание картофеля картофелекопалкой | га | 20 | БЕЛАРУС-80.1 | КТА-2,6 | 1 | 1 | - | IХ | 30 | 5 | 1,8 | 11,1 | 77,7 | - | 77,7 | 10,2 | 10,2 | 2102 |
| 31. Подбор клубней вручную | т | 600 | - | вручную | 1 | 1 | 6 | IХ | 30 | 4 | 0,7 | 857,1 | - | 5142,6 | 5142,6 | - | - | - |
| 32 Транспортировка клубней | т | 3000 | ГАЗ-53 | - | 1 | 1 | - | IХ | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2249 |
| 33 Сортировка картофеля | т | 3000 | КСП-25 | - | 1 | 1 | 6 | IХ | 20 | 5 | 60 | 50 | 350 | 2100 | 2450 | - | - | 1400 |
| 34 Отвоз картофеля в хранилище | т | 2850 | ГАЗ-53 | - | 1 | 1 | - | IX | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2249 |

Технологическая карта возделывания сахарной свеклы     Площадь 100 га     Урожайность 500 ц/га     Предшественник озимые

| Технологические операции | Единица измерения | Объем работ | Состав агрегата |  |  |  |  | Срок выполнения работ |  | Тарифный разряд работы | Норма выработки за смену, га (т) | Количество нормосмен | Затраты, чел.-ч. |  |  | Расход горючего |  | Полные энергетические затраты, МДж/га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | механизаторов | других работников | всего | на единицу работ, кг | всего, ц |  |
|  |  |  | марка трактора | прицепные орудия |  | количество обслуживающего персонала |  | календарный | рабочих дней |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | марка | количество в агрегате | механизаторов | других работников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 Подвоз воды и приготовление раствора | т | 40 | БЕЛАРУС-80.1 | АПЖ-12 | 1 | 1 | - | VIII | 4 | 4 | 74,3 | 0,5 | 3,8 |  | 3,8 | 0,5 | 0,2 | 56 |
| 2 Внесение глифоса | га | 50 | БЕЛАРУС-80.1 | ОП-2000 | 1 | 1 | 1 | VIII | 2 | 7 | 22 | 2,3 | 15,9 | 15,9 | 31,8 | 1,1 | 0,55 | 58 |
|  |  | 50 | БЕЛАРУС-80.1 | Галандец | 1 | 1 | 1 | VIII | 2 | 7 | 28 | 1,8 | 12,5 | 12,5 | 25 | 1,1 | 0,55 |  |
| 3 Погрузка фосфорных и калийных удобрений | т | 38 | БЕЛАРУС-80.1 | ПФ-0,8 | 1 | 1 | 1 | IX | 3 | 4 | 48 | 0,8 | 5,6 | 5,6 | 11,2 | 0,17 | 0,06 | 51 |
| 4 Транспортировка и внесение удобрений | га | 100 | БЕЛАРУС-1221 | РУМ-8 | 1 | 1 | - | IX | 3 | 5 | 40 | 2,5 | 17,5 | - | 17,5 | 3,5 | 3,5 | 162 |
| 5 Погрузки органических удобрений | т | 7000 | - | Амкодор | 1 | 1 | - | IX | 15 | 5 | 240 | 29 | 203 | - | 203 | 0,39 | 27,9 | 755 |
| 6 Транспортировка и внесение удобрений | т | 7000 | БЕЛАРУС-1221 | ПРТ-10 | 1 | 1 | - | IX | 15 | 5 | 192 | 36,5 | 255,5 | - | 255,5 | 0,6 | 0,42 | 5093 |
| 7 Вспашка | га | 50 | БЕЛАРУС-1523 | ПГПО-5-35 | 1 | 1 | - | IX | 8 | 5 | 6 | 8,3 | 58,3 | - | 58,3 | 13 | 6,5 | 874 |
|  |  | 50 | Джон-Дир | КУН-8 | 1 | 1 | - | IX | 4 | 6 | 11 | 4,5 | 31,8 | - | 31,8 | 19,4 | 19,4 |  |
| 8 Заделка разъемы борозд | га | 20 | БЕЛАРУС-1221 | БДТ-3 | 1 | 1 | - | IX | 3 | 3 | 6 | 3,3 | 23,3 | - | 23,3 | 9,4 | 9,4 | 627 |
| 9 Культивация с боронованием | га | 100 | БЕЛАРУС-1221 | КПС-8 | 1 | 1 | - | IV | 6 | 4 | 15 | 6,7 | 46,9 | - | 46,9 | 7,4 | 7,4 | 284 |
| 10 Погрузка азотных удобрений | т | 24 | БЕЛАРУС-80.1 | ПФ-08 | 1 | 1 | - | IV | 4 | 4 | 50 | 0,5 | 3,5 | - | 3,5 | 0,17 | 0,04 | 54 |
| 11 Транспортировка и внесение удобрений | га | 100 | БЕЛАРУС-80.1 | МВУ-0,5 | 1 | 1 | - | IV | 4 | 7 | 14 | 7,1 | 49,7 | - | 49,7 | 1,1 | 1,1 | 120 |
| 12 Сбор камней | м3 | 20 | БЕЛАРУС-80.1 | 2ПТС-4 | 1 | 1 | 1 | IV | 5 | 3 | 1,0 | 20 | 140 | 140 | 280 | - | - | - |
| 13 Отвоз камней | т | 50 | БЕЛАРУС-80.1 | 2ПТС-4 | 1 | 1 | - | IV | 5 | 3 | 10 | 5 | 35 | - | 35 | 0,76 | 0,4 | 3813 |
| 14 Предпосевная обработка почвы | га | 100 | БЕЛАРУС-1221 | АКШ-7,2 | 1 | 1 | - | IV | 5 | 4 | 19,5 | 5,1 | 35,7 | - | 35,7 | 4,6 | 4,6 | 288 |
| 15 Посев свёклы | га | 50 | БЕЛАРУС-82.1 | СТВ-12 | 1 | 1 | 1 | IV | 5 | 7 | 8,2 | 6,1 | 42,7 | 42,7 | 85,4 | 3,5 | 1,75 | 759 |
|  |  | 50 | БЕЛАРУС-1221 | КУН-18 | 1 | 1 | 1 | IV | 3 | 7 | 16,4 | 3 | 21 | 21 | 42 | 1,7 | 1,7 |  |
| 16 Подвоз воды и приготовление раствора | т | 40 | БЕЛАРУС-80.1 | РЖТ-4 | 1 | 1 | 1 | V | 4 | 4 | 21 | 1,9 | 13,3 | 13,3 | 26,6 | 0,26 | 0,1 | 58 |
| 17 Химпрополка эптамом | га | 100 | БЕЛАРУС-80.1 | Мекосан 2000 | 1 | 1 | - | V | 4 | 7 | 25 | 4 | 28 | - | 28 | 1,1 | 1,1 | 58 |
| 18 Подвоз воды и приготовление раствора | т | 40 | БЕЛАРУС-80.1 | РЖТ-4 | 1 | 1 | - | VI | 4 | 4 | 21 | 1,9 | 13,3 | - | 13,3 | 0,26 | 0,1 | 54 |
| 19 Химпрополка бетанал-экспертом ОФ | га | 100 | БЕЛАРУС-80.1 | Макосан-2000 | 1 | 1 | - | VI | 4 | 7 | 25 | 4 | 28 | - | 28 | 1,1 | 1,1 | 58 |
| 20 Подвоз воды и приготовление раствора | т | 40 | БЕЛАРУС-80.1 | РЖТ-8 | 1 | 1 | - | VII | 4 | 4 | 21 | 1,6 | 13,3 | - | 13,3 | 0,3 | 0,1 | 54 |
| 21 Химпрополка бетанал-зелеком + лантрел | га | 100 | БЕЛАРУС-80.1 | Мекосан-2000 | 1 | 1 | - | VII | 4 | 7 | 25 | 4 | 28 | - | 28 | 1,1 | 1,1 | 58 |
| 22 Подвоз КАС, воды, бора | т | 40 | БЕЛАРУС-80.1 | РЖТ-4 | 1 | 1 | - | VII | 4 | 4 | 8 | 5 | 35 | - | 35 | 0,26 | 0,1 | 54 |
| 23 Подкормка посевов | га | 100 | БЕЛАРУС-80.1 | Мекосан-2000 | 1 | 1 | - | VII | 4 | 6 | 25 | 4 | 28 | - | 28 | 1,1 | 1,1 | 58 |
| 24 Подвоз КАС, воды, бора | т | 40 | БЕЛАРУС-80.1 | РЖТ-4 | 1 | 1 | - | VII | 4 | 4 | 8 | 5 | 35 | - | 35 | 0,26 | 0,1 | 54 |
| 25 Подкормка посевов | га | 100 | БЕЛАРУС-80.1 | Мекосан-2000 | 1 | 1 | - | VII | 4 | 6 | 25 | 4 | 28 | - | 28 | 1,1 | 1,1 | 58 |
| 26 Уборка свеклы | т | 5000 | - | Кляйне | 1 | 1 | - | X | 15 | 7 | 150 | 33,3 | 233,1 | - | 233,1 | 2,1 | 105,0 | 1996 |
| 27 Отвоз свеклы на завод | т | 3750 | Камаз | - | 1 | 1 | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2249 |
| 28 Уборка с отвозом в бурты | т | 1250 | БЕЛАРУС-82 | Кляйне | 1 | 1 | - | X | 15 | 7 | 120 | 10,4 | 72,8 | - | 72,8 | 2,1 | 26,3 | 2013 |
| 29 Погрузка свеклы в транспорт | т | 1250 | - | СПС-4,2 | 1 | 1 | 1 | X | 12 | 5 | 95 | 13,2 | 92,1 | 7 | 99,1 | 0,63 | 7,9 | 1630 |
| 30 Отвоз свеклы на завод | т | 1250 | Камаз | - | 1 | 1 | - | X | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2249 |

Технологическая карта возделывания льна     Площадь 100 га     Урожайность волокна 10 ц/га     Предшественник озимые зерновые

| Технологические операции | Единица измерения | Объем работ | Состав агрегата |  |  |  |  | Срок выполнения работ |  | Тарифный разряд работы | Норма выработки за смену, га (т) | Количество нормосмен | Затраты, чел.-ч. |  |  | Расход горючего |  | Полные энергетические затраты, МДж/га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | механизаторов | других работников | всего | на единицу работ, кг | всего, ц |  |
|  |  |  | марка трактора | прицепные орудия |  | количество обслуживающего персонала |  | календарный | рабочих дней |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | марка | количество в агрегате | механизаторов | других работников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| - Подвоз воды и приготовление раствора | т | 40 | БЕЛАРУС-82.1 | АПЖ-12 | 1 | 1 | - | VIII | 4 | 4 | 74,3 | 0,5 | 3,5 | - | 3,5 | 0,5 | 2,0 | 54 |
| - Обработка почвы глифосом | га | 100 | БЕЛАРУС-82.1 | ОП-2000 | 1 | 1 | - | VIII | 4 | 8 | 22 | 4,5 | 31,8 | - | 31,8 | 1,1 | 0,1 | 58 |
| - Погрузка фосфорных и калийных удобрений | т | 26 | БЕЛАРУС-80.1 | ПФ-08 | 1 | 1 | - | IX | 5 | 4 | 48 | 0,5 | 3,5 | - | 3,5 | 0,17 | 0,04 | 51 |
| - Смешивание удобрений с погрузкой | т | 26 | БЕЛАРУС-80.1 | ИСУ-4А | 1 | 1 | 1 | IX | 5 | 4 | 46,5 | 0,6 | 4,2 | 4,2 | 8,4 | 0,17 | 0,04 | 495 |
| - Транспортировка и внесение удобрений | га | 100 | БЕЛАРУС-1221 | РУМ-8 | 1 | 1 | - | IX | 3 | 5 | 40 | 2,5 | 17,5 | - | 17,5 | 1,8 | 1,8 | 162 |
| - Зяблевая вспашка | га | 100 | БЕЛАРУС-1221 | ПКГ-5-40 | 1 | 1 | - | IX | 9 | 5 | 10,4 | 9,6 | 67,3 | - | 67,3 | 13,7 | 13,7 | 874 |
| - Культивация с боронованием | га | 100 | БЕЛАРУС-1221 | КПС-6 | 1 | 1 | - | IX | 6 | 4 | 15 | 6,7 | 46,7 | - | 46,7 | 7,4 | 7,4 | 284 |
| - Культивация с боронованием | га | 100 | БЕЛАРУС-1221 | КПС-6 | 1 | 1 | - | IV | 6 | 4 | 15 | 6,7 | 46,7 | - | 46,7 | 7,4 | 7,4 | 284 |
| - Погрузка азотных удобрений | т | 7 | БЕЛАРУС-80.1 | ПФ-08 | 1 | 1 | 1 | IV | 2 | 3 | 48 | 0,14 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 0,17 | 0,04 | 51 |
| - Транспортировка и внесение удобрений | га | 100 | БЕЛАРУС-82.1 | МДС-1141 | 1 | 1 | - | IV | 2 | 5 | 45 | 2,2 | 15,6 | - | 15,6 | 1,8 | 1,8 | 162 |
| - Предпосевная обработка почвы | га | 100 | БЕЛАРУС-1221 | АКШ-7,2 | 1 | 1 | - | IV | 5 | 5 | 19,5 | 5,1 | 35,9 | - | 35,9 | 5,16 | 5,16 | 116 |
| - Протравливание семян | т | 11 | - | ПС-10 | 1 | 1 | 1 | IV | 1 | 7 | 42 | 0,6 | 4,2 | 4,2 | 8,4 | - | - | 7 |
| - Подвоз семян с загрузкой сеялок | т | 11 | ГАЗ-53 | ЗАУ-3 | 1 | 1 | - | IV | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 |
| - Посев льна | га | 100 | БЕЛАРУС-82.1 | СПУ-6ЛЦ | 1 | 1 | - | IV | 5 | 7 | 14 | 7,1 | 50 | - | 50 | 3,6 | 3,6 | 632 |
| - Подвоз воды и приготовление раствора | т | 40 | БЕЛАРУС-82.1 | АПЖ-12 | 1 | 1 | - | V | 4 | 4 | 74,3 | 0,5 | 3,5 | - | 3,5 | 0,5 | 0,2 | 54 |
| - Опрыскивание против льняной блохи | га | 100 | БЕЛАРУС-82.1 | ОП-2000 | 1 | 1 | - | V | 4 | 7 | 22 | 4,5 | 31,8 | - | 31,8 | 1,1 | 1,1 | 58 |
| - Подвоз воды и приготовление раствора | т | 40 | БЕЛАРУС-82.1 | АПЖ-12 | 1 | 1 | - | V | 4 | 4 | 74,3 | 0,5 | 3,5 | - | 3,5 | 0,5 | 0,2 | 54 |
| - Обработка против сорняков | га | 100 | БЕЛАРУС-82.1 | ОП-2000 | 1 | 1 | - | V | 4 | 7 | 22 | 4,5 | 31,8 | - | 31,8 | 1,1 | 1,1 | 58 |
| - Подвоз воды и приготовление раствора | т | 40 | БЕЛАРУС-82.1 | АПЖ-12 | 1 | 1 | 1 | VI | 4 | 4 | 74,3 | 0,5 | 3,5 | 3,5 | 7,0 | 0,5 | 0,2 | 54 |
| - Внесение микроудобрений | га | 100 | БЕЛАРУС-82.1 | ОП-2000 | 1 | 1 | - | VI | 4 | 7 | 22 | 4,5 | 31,8 | - | 31,8 | 1,1 | 1,1 | 58 |
| - Уборка льна комбайном | га | 100 | БЕЛАРУС-82.1 | Полесье | 1 | 1 | 1 | VII | 8 | 8 | 3 | 33,3 | 233,3 | 233,3 | 466,6 | 12 | 12 | 1417 |
| - Транспортировка льновороха | т | 90 | БЕЛАРУС-82.1 | ПСЕ-12,4Б | 1 | 1 | - | VII | 8 | 4 | 3 | 30 | 210 | - | 210 | 0,76 | 0,7 | 54 |
| - Сушка и обмолот льновороха | т | 90 | - | КСПЛ-0,9 | 1 | 1 | 1 | VII | 8 | 7 | 5 | 18 | 126 | 126 | 252 | 4,0 | 3,6 | 900 |
| - Вспушивание лент | га | 100 | БЕЛАРУС-82.1 | ТПЛ-1 | 1 | 1 | - | VIII | 8 | 4 | 2,5 | 40 | 280 | - | 280 | 4,6 | 4,6 | 443 |
| - Оборачивание лент | га | 200 | БЕЛАРУС-80.1 | ОЛ-1 | 1 | 1 | - | VIII | 8 | 5 | 6 | 3,3 | 23,3 | - | 23,3 | 4,6 | 4,6 | 443 |
| - Уборка треста в рулоны | га | 100 | БЕЛАРУС-82.1 | ПРЛ-11 | 1 | 1 | - | VIII | 10 | 5 | 11 | 9,1 | 63,6 | - | 63,6 | 11,5 | 11,5 | 726 |
| - Погрузка рулонов | т | 400 | БЕЛАРУС-82.1 | ПФС-0,75 | 1 | 1 | - | VIII | 10 | 4 | 20 | 20 | 140 | - | 140 | 0,24 | 1,0 | 365 |
| - Транспортировка рулонов | т | 400 | БЕЛАРУС-82.1 | ПСЕ-12,5Б | 1 | 1 | - | VIII | 10 | 4 | 20 | 20 | 140 | - | 140 | 0,8 | 3,2 | 1045 |
| - Складирование рулонов | т | 400 | БЕЛАРУС-82.1 | ПРМ-0,4 | 1 | 1 | 1 | VIII | 10 | 4 | 20 | 20 | 140 | 140 | 280 | 0,8 | 3,2 | 292 |

Технологическая карта возделывания кукуруза на зерно     Площадь 100 га     Урожайность 70 ц/га     Предшественник зерновые

| Технологические операции | Единица измерения | Объем работ | Состав агрегата |  |  |  |  | Срок выполнения работ |  | Тарифный разряд работы | Норма выработки за смену, га (т) | Количество нормосмен | Затраты, чел. ч. |  |  | Расход горючего |  | Полные энергетические затраты, МДж/га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | механизаторов | других работников | всего | на единицу работ, кг | всего, ц |  |
|  |  |  | марка трактора | прицепные орудия |  | количество обслуживающего персонала |  | календарный | рабочих дней |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | марка | количество в агрегате | механиза- торов | других работников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 Подвоз воды и приготовление раствора | т | 40 | БЕЛАРУС-80.1 | АПЖ-12 | 1 | 1 | 1 | VIII | 4 | 4 | 74,3 | 1,3 | 9,4 | 9,4 | 18,8 | 0,5 | 2,0 | 54 |
| 2 Химпрополка раундапом | га | 50 | БЕЛАРУС-80.1 | ОП-2000 | 1 | 1 | - | VIII | 2 | 7 | 22 | 2,3 | 15,3 | - | 15,3 | 1,1 | 0,55 | 58 |
|  |  | 50 | БЕЛАРУС-80.1 | Голандец | 1 | 1 | - | VIII | 2 | 7 | 28 | 1,8 | 12,5 | - | 12,5 | 1,0 | 0,5 |  |
| 3 Погрузка фосфорных и калийных удобрений | т | 26 | БЕЛАРУС-80.1 | ПФ-0,8 | 1 | 1 | - | VIII | 4 | 4 | 48 | 0,5 | 3,5 | - | 3,5 | 0,37 | 0,1 | 51 |
| 4 Смешивание удобрений | т | 26 | БЕЛАРУС-80.1 | ИСУ-4А | 1 | 1 | 1 | VIII | 4 | 4 | 46,5 | 0,6 | 4,2 | 4,2 | 8,4 | 0,25 | 0,07 | 495 |
| 5 Транспортировка и внесение удобрений | га | 50 | БЕЛАРУС-80.1 | МВУ-0,5 | 1 | 1 | - | VIII | 3 | 5 | 14 | 3,6 | 25 | - | 25 | 1,8 | 1,8 | 162 |
|  |  | 50 | БЕЛАРУС-82.1 | МДС-1141 | 1 | 1 | - | VIII | 1 | 5 | 45 | 1,1 | 7,8 | - | 7,8 | 0,54 | 0,54 |  |
| 6 Погрузка органических удобрений | т | 4000 | - | Амкодор | 1 | 1 | - | IX | 10 | 5 | 240 | 16,7 | 116,7 | - | 116,7 | 0,25 | 10,4 | 755 |
| 7 Транспортировка и внесение удобрений | т | 4000 | БЕЛАРУС-1523 | ПРТ-10 | 1 | 1 | - | IX | 10 | 5 | 192 | 20,8 | 145,8 | - | 145,8 | 0,4 | 16 | 5093 |
| 8 Запашка органических удобрений | га | 50 | БЕЛАРУС-1523 | ПКГ-5-40 | 1 | 1 | - | IX | 8 | 5 | 5,8 | 8,6 | 60,3 | - | 60,3 | 13,7 | 13,7 | 874 |
|  |  | 50 | Джон-Дир | КУН-8 | 1 | 1 | - | IX | 4 | 6 | 11 | 4,5 | 31,5 | - | 31,5 | 19,4 | 19,4 |  |
| 9 Транспортировка и внесение КАС30 | га | 100 | БЕЛАРУС-80.1 | АПЖ-12 | 1 | 1 | - | IV | 4 | 7 | 22 | 4,5 | 31,8 | - | 31,8 | 1,5 | 1,5 | 58 |
| 10 Культивация с боронованием | га | 100 | БЕЛАРУС-1221 | КПС-6 | 1 | 1 | - | Х | 5 | 6 | 18 | 5,6 | 39,2 | - | 39,2 | 4,8 | 4,8 | 258 |
| 11 Предпосевная обработка почвы | га | 100 | БЕЛАРУС-1523 | АКШ-7,2 | 1 | 1 | - | V | 5 | 5 | 19,5 | 5,1 | 35,9 | - | 35,9 | 4,6 | 4,6 | 288 |
| 12 Транспортировка семян | т | 5 | БЕЛАРУС-80.1 | 2ПТС-4 | 1 | 1 | 1 | V | 12 | 3 | 11,2 | 0,4 | 2,8 | 2,8 | 5,6 | 0,43 | 0,02 | 54 |
| 13 Посев кукурузы | га | 100 | БЕЛАРУС-80.1 | СУПН-8 | 1 | 1 | - | V | 12 | 7 | 8 | 12,5 | 87,5 | - | 87,5 | 3,5 | 3,5 | 759 |
| 14 Боронование по всходам | га | 100 | БЕЛАРУС-80.1 | АБ-12 | 1 | 1 | - | V | 7 | 6 | 26,2 | 3,82 | 30,53 | - | 30,53 | 3,96 | 3,96 | 116 |
| 15 Подвоз воды и приготовление раствора | т | 40 | БЕЛАРУС-80.1 | СТК-5 | 1 | 1 | 1 | VI | 3 | 4 | 45 | 0,9 | 6,3 | 6,3 | 12,6 | 0,5 | 0,2 | 56 |
| 16 Химпрополка примэкстра Голд | га | 100 | БЕЛАРУС-80.1 | ОП-2000 | 1 | 1 | - | VI | 3 | 7 | 31 | 3,2 | 22,6 | - | 22,6 | 1,5 | 1,5 | 58 |
| 17 Междурядная обработка | га | 100 | БЕЛАРУС-80.1 | КРН-4,2 | 1 | 1 | - | VII | 4 | 5 | 7 | 14,2 | 99,4 | - | 99,4 | 5,8 | 5,8 | 428 |
| 18 Обмолот зерна | т | 350 | - | Джон-Дир | 1 | 1 | 1 | IX | 10 | 8 | 33 | 10,6 | 77,2 | 74,2 | 148,4 | 2,7 | 9,5 | 3198 |
|  | т | 350 | - | Лексион | 1 | 1 | 1 | IX | 5 | 8 | 74 | 4,7 | 32,9 | 32,9 | 65,8 | 2,7 | 9,5 |  |
| 19 Транспортировка зерна | т | 700 | ГАЗ-53 | - | 1 | 1 | - | IX | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 20 Очистка и сушка зерна | т | 700 | - | Арай-618 | 1 | 1 | 4 | IX | 6 | 5 | 118 | 5,9 | 41,3 | 165,2 | 206,5 | 15 | 28 | 900 |
| 21 Отвоз зерна на склад | т | 630 | ГАЗ-53 | - | 1 | 1 | - | IX | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |

Технологическая карта возделывания кукурузы на силос     Площадь 100га     Урожайность 278ц/га     Предшественник яровые зерновые

| Технологические операции | Единица измерения | Объем работ | Состав агрегата | Количество обслуживающего персонала |  | Срок выполнения работ |  | Тарифный разряд работы | Норма выработки за смену, га (т) | Количество нормосмен | Затраты труда, чел.-ч. |  |  | Расход горючего |  | Полные энергетические затраты, МДж/га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | механизаторов | других работников | календарный | рабочих дней |  |  |  | механизаторов | других работников | всего | на единицу работ, кг | всего , ц |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. Подвоз воды и приготовление раствора | т | 40 | БЕЛАРУС-80.1+АПЖ-12 | 1 | - | IX |  | 6 | 45,6 | 0,9 | 6,1 | - | 6,1 | 1,6 | 1,6 | 123 |
| 2. Химпрополка глифосом | га | 100 | БЕЛАРУС-80.1+ОП-2000 | 1 | - | IX | 5 | 7 | 39,8 | 2,51 | 20,10 | - | 20,10 | 0,74 | 0,74 | 58 |
| 3. Погрузка фосфорных и калийный удобрений | т | 25 | БЕЛАРУС-80.1+ПФ-0,8 | 1 | - | IX | 5 | 4 | 48 | 0,52 | 4,17 | - | 4,17 | 1,78 | 1,78 | 246 |
| 4. Смешивание минеральных удобрений с погрузкой в разбрасыватель | т | 25 | БЕЛАРУС-80.1+ИСУ4-А | 1 | - | IX | 12 | 4 | 46,5 | 0,54 | 4,30 | - | 4,30 | 0,25 | 0,25 | 495 |
| 5. Транспортировка и внесение минеральных удобрений | т | 25 | БЕЛАРУС-80.1+МВУ-5А | 1 | - | IX | 12 | 5 | 21,6 | 1,16 | 9,26 | - | 9,26 | 3,02 | 0,76 | 60 |
| 6. Погрузка органических удобрений | т | 4000 | Амкодор | 1 | - | X | 12 | 4 | 264 | 15,15 | 121,21 | - | 121,21 | 0,21 | 8,4 | 604 |
| 7. Транспортировка и внесение органических удобрений | т | 4000 | БЕЛАРУС-1522+ПРТ-11 | 1 | - | X | 13 | 5 | 62,4 | 64,10 | 512,82 | - | 512,82 | 0,35 | 14 | 3431 |
| 8. Запашка органических удобрений | га | 100 | БЕЛАРУС-1523+ПКГ-5-40В | 1 | - | X | 13 | 6 | 8,12 | 12,32 | 98,52 | - | 98,52 | 12,54 | 12,54 | 535 |
| 9. Культивация с боронованием | га | 100 | БЕЛАРУС-1221+КПС-6 | 1 | - | X | 12 | 6 | 18 | 5,64 | 30,2 | - | 30,2 | 4,6 | 4,6 | 290 |
| 10. Транспортировка и внесение КАС | т | 30 | БЕЛАРУС-80.1+АПЖ-12 | 1 | - | IV | 5 | 6 | 24,1 | 1,24 | 9,96 | - | 9,96 | 3,02 | 0,91 | 672 |
| 11. Культивация с боронованием | га | 100 | БЕЛАРУС-1221+КПС-6 | 1 | - | IV | 5 | 6 | 18 | 5,64 | 30,2 | - | 30,2 | 4,6 | 4,6 | 290 |
| 12. Предпосевная подготовка почвы | га | 100 | БЕЛАРУС-1522+АКШ-7,2 | 1 | - | IV | 7 | 6 | 25,9 | 3,86 | 30,89 | - | 30,89 | 3,96 | 3,96 | 288 |
| 13. Погрузка и транспортировка семян и удобрений | т | 9 | БЕЛАРУС-80.1+2ПТС-4 | 1 | - | V | 7 | 4 | 11,2 | 0,80 | 6,43 | - | 6,43 | 3,29 | 0,30 | 125 |
| 14. Посев | га | 100 | БЕЛАРУС-80.1+СТВ-8 | 1 | 1 | V | 8 | 7 | 10,5 | 9,5 | 66,5 | 66,5 | 133 | 4,78 | 4,78 | 379 |
| 15. Боронование по всходам | га | 100 | БЕЛАРУС-80.1+АБ-12 | 1 | - | V | 7 | 6 | 26,2 | 3,82 | 30,53 | - | 30,53 | 3,96 | 3,96 | 116 |
| 16. Подвоз воды, приготовление раствора гербицида и заправка опрыскивателя | т | 40 | БЕЛАРУС-80.1+АПЖ-12 | 1 | - | VI | 5 | 5 | 45,6 | 0,9 | 5,5 | - | 5,5 | 1,9 | 0,38 | 173 |
| 17. Химпрополка примэкстра голд | га | 100 | БЕЛАРУС-80.1+ОП-2000 | 1 | - | VI | 5 | 6 | 31 | 3,2 | 22,4 | - | 22,4 | 0,74 | 0,74 | 428 |
| 18. Междурядная обработка | га | 100 | БЕЛАРУС-80.1+КРН-4,2 | 1 | - | VII | 4 | 5 | 7 | 14,2 | 99,4 | - | 99,4 | 5,8 | 5,8 | 428 |
| 19. Скашивание и измельчение зеленой массы | га | 300т | УЭС-250А «Полесье» | 1 | - | IX | 14 | 7 | 70т | 12,25 | 98,04 | - | 98,04 | 7,09 | 7,09 | 7180 |
| 20. Транспортировка к месту силосования | т | 2780 | БЕЛАРУС-80.1+ПСЕ-12,5Б | 1 | - | IX | 14 | 5 | 38,16 | 72,85 | 582,81 | - | 582,81 | 1,4 | 38,92 | 5143 |
| 21. Разравнивание и трамбовка | т | 2780 | Т-150+ПФП-2 | 1 | - | IX | 14 | 5 | 110,2 | 25,23 | 201,81 | - | 201,81 | 0,44 | 12,23 | 414 |
| 22. Оформление и укрытие траншеи пленкой | м³ | 3000 | вручную | - | 4 | IX | 14 | 5 | 721 | 4,16 | - | 33,29 | 33,29 | - | - | - |
| 23. Укрытие траншеи землей | м² | 350 | БЕЛАРУС-80.1+БН-100А | 1 | - | IX | 9 | 5 | 5,95 | 58,82 | 470,59 | - | 470,59 | 0,4 | 1,4 | 524 |

Технологическая карта возделывания многолетние травы на сенаж     Площадь 100 га     Урожайность 220 ц/га

| Технологические операции | Единица измерения | Объем работ | Состав агрегата |  |  |  |  | Срок выполнения работ |  | Тарифный разряд работы | Норма выработки за смену, га (т) | Количество нормосмен | Затраты, чел.-ч. |  |  | Расход горючего |  | Полные энергетические затраты, МДж/га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | механизаторов | других работников | всего | на единицу работ, кг | всего, ц |  |
|  |  |  | марка трактора | прицепные орудия |  | количество обслуживающего персонала |  | календарный | рабочих дней |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | марка | Коли- чество в агрегате | Меха- низа- торов | других работников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 Погрузка фосфорных и калийных удобрений | т | 28 | БЕЛАРУС-80.1 | ПФ-0,8 | 1 | 1 | 1 | IV | 1 | 4 | 48 | 0.6 | 4.2 | 4.2 | 8.4 | 0.37 | 0.37 | 51 |
| 2 Смешивание с погрузкой в разбрасыватель | т | 28 | БЕЛАРУС-80.1 | ИСУ-4А | 1 | 1 | 1 | IV | 1 | 4 | 30 | 0.9 | 6.3 | 6.3 | 12.6 | 0.25 | 0.25 | 495 |
| 3 Транспортировка и внесение удобрений | га | 100 | БЕЛАРУС-82.1 | МДС-1141 | 1 | 1 | - | IV | 2 | 5 | 45 | 2.2 | 15,4 | - | 15,4 | 0,54 | 0,54 | 162 |
| 4 Погрузка азотных удобрений | т | 9 | БЕЛАРУС-80.1 | ПФ-0,8 | 1 | 1 | 1 | V | 1 | 4 | 48 | 0.2 | 1,4 | 1,4 | 2,8 | 0,37 | 0,37 | 51 |
| 5 Транспортировка и внесение удобрений | га | 100 | БЕЛАРУС-82.1 | МДС-1141 | 1 | 1 | - | V | 2 | 5 | 45 | 2,2 | 15,4 | - | 15,4 | 0,54 | 0,54 | 162 |
| 6 Скашивание трав | га | 50 | - | Е-302 | 1 | 1 | - | VII | 6 | 6 | 8,0 | 6,3 | 44,1 | - | 44,1 | 4,5 | 4,5 | 359 |
|  |  | 50 | БЕЛАРУС-82.1 | Альтерна-500 | 1 | 1 | - | VII | 5 | 6 | 11,0 | 4,5 | 31,5 | - | 31,5 | 5,5 | 5,5 | 359 |
| 7 Разбивка валков | га | 100 | БЕЛАРУС-82.1 | ГФ-5001 | 1 | 1 | - | VII | 5 | 5 | 21 | 4,8 | 33,6 | - | 33,6 | 1,4 | 1,4 | 411 |
| 8 Сгребание провяленной массы | га | 100 | БЕЛАРУС-80.1 | ГА-6501 | 1 | 1 | - | VII | 4 | 5 | 27,0 | 3,7 | 25,9 | - | 25,9 | 3,5 | 3,5 | 411 |
| 9 Погрузка массы с измельчением | т | 2200 | - | Джон-Дир | 1 | 1 | - | VII | 3 | 6 | 107 | 20,6 | 144,2 | - | 144,2 | 11,8 | 11,8 | 2787 |
| 10 Транспортировка массы | т | 2200 | БЕЛАРУС-1221 | ПИМ-45 | 1 | 1 | - | VII | 3 | 5 | 30 | 73,3 | 513,1 | - | 513,1 | 3,8 | 3,8 | 2480 |
| 11 Разравнивание и трамбовка массы | т | 2200 | - | К-700 | 1 | 1 | - | VII | 3 | 4 | 700 | 3,2 | 22,4 | - | 22,4 | 0,3 | 0,3 | 524 |
| 12 Укрытие сенажа пленкой | м2 | 3000 | - | Вручную | - | - | 4 | VII | 6 | 3 | 500 | 6 |  | 168 | 168 | - | - | - |
| 13 Погрузка торфа | м3 | 300 | БЕЛАРУС-80.1 | ПФ-0,8 | 1 | 1 | - | VII | 2 | 4 | 150 | 2 | 14 | - | 14 | 0,37 | 0,37 | 51 |
| 14 Транспортировка торфа | м3 | 300 | БЕЛАРУС-82.1 | ПТС-4 | 1 | 1 | - | VII | 10 | 4 | 28 | 10,7 | 74,9 | - | 74,9 | 0,76 | 0,76 | 67 |
| 15 Укрытие траншеи торфом | м2 | 300 | - | вручную | - | - | 4 | VII | 10 | 3 | 30 | 10 |  | 70 | 70 | - | - | - |

Технологическая карта возделывания однолетние травы     Площадь 100 га     Урожайность 191 ц/га     Предшественник ячмень

| Технологические операции | Единица измерения | Объем работ | Состав агрегата |  |  |  |  | Срок выполнения работ |  | Тарифный разряд работы | Норма выработки за смену, га (т) | Количество нормосмен | Затраты, чел.-ч. |  |  | Расход горючего |  | Полные энергетические затраты, МДж/га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | механизаторов | других работников | всего | на единицу работ, кг | всего, ц |  |
|  |  |  | марка трактора | прицепные орудия |  | количество обслуживающего персонала |  | календарный | рабочих дней |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | марка | количество в агрегате | механизаторов | других работников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 Лущение почвы | га | 100 | БЕЛАРУС-1523 | БДТ-7 | 1 | 1 | - | VIII | 5 | 4 | 16,5 | 6,1 | 42,7 | - | 42,7 | 5,5 | 5,5 | 544 |
| 2 Погрузка фосфорных и калийных удобрений | т | 44 | - | ЭО-2621 | 1 | 1 | - | VIII | 2 | 6 | 140, | 0,3 | 2,1 | - | 2,1 | 0,89 | 0,89 | 51 |
| 3 Смешивание удобрений с погрузкой | т | 44 | БЕЛАРУС-80.1 | СУ-20 | 1 | 1 | - | VIII | 2 | 6 | 140 | 0,3 | 2,1 | - | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 118 |
| 4 Внесение минеральных удобрений | га | 100 | БЕЛАРУС-1221 | РУМ-8 | 1 | 1 | - | VIII | 3 | 6 | 40 | 2,5 | 17,5 | - | 17,5 | 2,05 | 2,05 | 162 |
| 5 Вспашка | га | 100 | БЕЛАРУС-1221 | ППО-4-40 | 1 | 1 | - | VIII | 5 | 4 | 5,2 | 19,2 | 134,4 | - | 134,4 | 17,5 | 17,5 | 841 |
| 6 Культивация с боронованием | га | 100 | БЕЛАРУС-1221 | КПС-6 | 1 | 1 | - | IX | 5 | 4 | 19,4 | 5,2 | 36,4 | - | 36,4 | 5,16 | 5,16 | 25 |
| 7 Культивация с боронованием | га | 100 | БЕЛАРУС-1221 | КПС-6 | 1 | 1 | - | IV | 5 | 4 | 18 | 5,6 | 39,2 | - | 39,2 | 4,6 | 4,6 | 269 |
| 8 Погрузка азотных удобрений | т | 6,5 | - | ЭО-2621 | 1 | 1 | - | IV | 1 | 4 | 140 | 0,05 | 0,35 | - | 0,35 | 0,89 | 0,89 | 51 |
| 9 Транспортировка и внесение удобрений | га | 100 | БЕЛАРУС-82.1 | Амазоне | 1 | 1 | - | IV |  | 5 | 30 | 3,3 | 23,1 | - | 23,1 | 0,54 | 0,54 | 120 |
| 10 Предпосевная обработка почв | га | 100 | БЕЛАРУС-1221 | АКШ-6 | 1 | 1 | - | IV | 3 | 6 | 18 | 5,6 | 39,2 | - | 39,2 | 4,6 | 4,6 | 289 |
| 11 Протравливание семян с погрузкой | т | 22 | - | ПС-10 | 1 | 1 | 1 | IV | 2 | 7 | 60 | 0,4 | 2,8 | - | 2,8 | - | - | 5 |
| 12 Транспортировка семян с загрузкой сеялок | т | 22 | ГАЗ-53 | ЗАУ-3 | 1 | 1 | - | IV | 2 | 4 | 14,4 | 1,5 | 10,5 | - | 10,5 | 0,92 | 0,92 | 67 |
| 13 Посев однолетних трав | га | 100 | БЕЛАРУС-1221 | СПУ-6 | 1 | 1 | 1 | IV | 3 | 7 | 17 | 5,9 | 41,3 | - | 41,3 | 2,9 | 2,9 | 379 |
| 14 Уборка зеленой массы | га | 100 | - | Е-281 | 1 | - | - | VII | 5 | 7 | 5,6 | 17,9 | 125,3 | - | 125,3 | 37 | 37 | 4042 |
| 15 Транспортировка массы | т | 1910 | Т-150 | ОЗПТ-9554 | 1 | - | - | VII | 5 | 5 | 38,3 | 49,8 | 348,6 | - | 348,6 | 3,45 | 3,45 | 3578 |

Технологическая карта возделывания плодоносящих семечковых пород на полукарликовых клоповых подвоях     Площадь 10 га     Урожайность 200 ц/га

| Технологические операции | Единица измерения | Объем работ | Состав агрегата |  |  |  |  | Срок выполнения работ |  | Тарифный разряд работы | Норма выработки за смену, га (т) | Количество нормосмен | Затраты, чел.-ч. |  |  | Расход горючего |  | Полные энергетические затраты, МДж/га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | механизаторов | других работников | всего | на единицу работ, кг | всего, ц |  |
|  |  |  | марка трактора | прицепные орудия |  | количество обслуживающего персонала |  | календарный | рабочих дней |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | марка | количество в агрегате | механизаторов | других работников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 Обрезка деревьев | тыс. шт | 6,6 | Вручную | - | - | - | 1(6) | XII-III | - | 3 | 40 | 165 | 1155 | 7 | 1162 | - | - | - |
| 2 Закрашивание срезов | тыс. шт | 6,6 | Вручную | - | - | - | 1(2) | XII-III | - | 1 | 160 | 41,3 | 289,1 | 7 | 296 | - | - | - |
| 3 Вывозка сучьев и ветвей | га | 10 | БЕЛАРУС-82.1 | 2ПТС-4 | 1 | 1 | 1(2) | III | 10 | 3 | 1 | 10 | 70 | 7 | 77 | 0,76 | 0,076 | 54 |
| 4 Подвоз воды и приготовление раствора | т | 4,5 | БЕЛАРУС-80.1 | РЖТ-4 | 1 | 1 | 1 | III | 1 | 5 | 7 | 0,6 | 4,2 | 7 | 11,2 | 0,26 | 0,01 | 54 |
| 5 Опрыскивание против болезней | га | 10 | БЕЛАРУС-82.1 | ОП-2000 | 1 | 1 | - | III | 1 | 7 | 16 | 0,6 | 4,2 | - | 4,2 | 0,74 | 0,074 | 58 |
| 6 Подвоз воды и приготовление раствора | т | 4,5 | БЕЛАРУС-80.1 | РЖТ-4 | 1 | 1 | 1 | IV | 1 | 5 | 7 | 0,6 | 4,2 | 7 | 11,2 | 0,26 | 0,01 | 54 |
| 7 Опрыскивание против цветоеда | га | 10 | БЕЛАРУС-82.1 | ОП-2000 | 1 | 1 | - | IV | 1 | 7 | 16 | 0,6 | 4,2 | - | 4,2 | 0,74 | 0,074 | 58 |
| 8 Подвоз воды и приготовление раствора | т | 4,5 | БЕЛАРУС-80.1 | РЖТ-4 | 1 | 1 | 1 | V | 1 | 5 | 7 | 0,6 | 4,2 | 7 | 11,2 | 0,26 | 0,01 | 54 |
| 9 Опрыскивание против болезней | га | 10 | БЕЛАРУС-82.1 | ОП-2000 | 1 | 1 | - | V | 1 | 7 | 16 | 0,6 | 4,2 | - | 4,2 | 0,74 | 0,074 | 58 |
| 10 Подвоз азотных удобрений | т | 4,9 | БЕЛАРУС-80.1 | 2ПТС-4 | 1 | 1 | 1 | V | 1 | 5 | 7 | 0,7 | 4,9 | 7 | 11,2 | 0,26 | 0,01 | 54 |
| 11 Внесение удобрений | га | 10 | БЕЛАРУС-80.1 | МВУ-0,5 | 1 | 1 | - | V | 1 | 3 | 14 | 0,7 | 4,9 | - | 4,9 | 1,51 | 0,151 | 120 |
| 12 Первое подкашивание междурядий | га | 10 | БЕЛАРУС-320 | КРС-3 | 1 | 1 | - | V | 2 | 4 | 9,3 | 1,1 | 7,7 | - | 7,7 | 4,2 | 0,42 | 718 |
| 13 Подвоз воды и приготовление раствора | т | 4,5 | БЕЛАРУС-80.1 | РЖТ-4 | 1 | 1 | 1 | V | 1 | 5 | 7 | 0,6 | 4,2 | 7 | 11,2 | 0,26 | 0,01 | 54 |
| 14 Внесение гербицида в приствольные круга | тыс. шт | 6,6 | вручную | - | - | - | - | V | 10 | 5 | 350 | 18,9 | 132,3 | - | 132,3 | - | - | - |
| 15 Подвоз воды и приготовление раствора | т | 4,5 | БЕЛАРУС-80.1 | РЖТ-4 | 1 | 1 | 1 | V | 1 | 5 | 7 | 0,6 | 4,2 | 7 | 11,2 | 0,26 | 0,01 | 54 |
| 16 Опрыскивание против болезней с внесением бора. | га | 10 | БЕЛАРУС-82.1 | ОП-2000 | 1 | 1 | - | V | 1 | 7 | 16 | 0,6 | 4,2 | - | 4,2 | 0,74 | 0,074 | 58 |
| 17 Второе подкашивание междурядий | га | 10 | БЕЛАРУС-320 | КРС-3 | 1 | 1 | - | VI | 1 | 4 | 8 | 1,3 | 9,1 | - | 9,1 | 4,2 | 0,42 | 718 |
| 18 Развешивание феромонных ловушек | шт | 100 | вручную | - | 1 | - | 1 | VI | 1 | 4 | 200 | 2 | - | 14 | 14 | - | - | - |
| 19 Подвоз воды и приготовление раствора | т | 4,5 | БЕЛАРУС-80.1 | РЖТ-4 | 1 | 1 | 1 | VI | 1 | 5 | 7 | 0,6 | 4,2 | 7 | 11,2 | 0,26 | 0,01 | 54 |
| 20 Опрыскивание против вредителей и болезней | га | 10 | БЕЛАРУС-82.1 | ОП-2000 | 1 | 1 | - | VI | 1 | 7 | 16 | 0,6 | 4,2 | - | 4,2 | 0,74 | 0,074 | 58 |
| 21 Подвоз воды и приготовление раствора | т | 4,5 | БЕЛАРУС-80.1 | РЖТ-4 | 1 | 1 | 1 | VI | 1 | 5 | 7 | 0,6 | 4,2 | 7 | 11,2 | 0,26 | 0,01 | 54 |
| 22 Внекорневая подкормка удобрениями | га | 10 | БЕЛАРУС-82.1 | ОП-2000 | 1 | 1 | - | VI | 2 | 7 | 8,6 | 1,2 | 8,4 | - | 8,4 | 0,74 | 0,074 | 54 |
| 23 Третье подкашивание междурядий | га | 10 | БЕЛАРУС-320 | КРС-3 | 1 | 1 | - | VI | 2 | 4 | 8 | 1,3 | 9,1 | - | 9,1 | 4,2 | 0,42 | 718 |
| 24 Четвертое подкашивание междурядий | га | 10 | БЕЛАРУС-320 | КРС-3 | 1 | 1 | - | VII | 2 | 4 | 8 | 1,3 | 9,1 | - | 9,1 | 4,2 | 0,42 | 718 |
| 25 Подвоз воды и приготовление раствора | т | 4,5 | БЕЛАРУС-80.1 | РЖТ-4 | 1 | 1 | 1 | VII | 1 | 5 | 7 | 0,6 | 4,2 | 7 | 11,2 | 0,26 | 0,01 | 54 |
| 26 Внекорневое внесение минеральных удобрений | га | 10 | БЕЛАРУС-82.1 | ОП-2000 | 1 | 1 | - | VII | 1 | 7 | 16 | 0,6 | 4,2 | - | 4,2 | 0,74 | 0,074 | 58 |
| 27 Пятое подкашивание междурядий | га | 10 | БЕЛАРУС-320 | КРС-3 | 1 | 1 | - | VII | 2 | 4 | 8 | 1,3 | 9,1 | - | 9,1 | 4,2 | 0,42 | 718 |
| 28 Подвоз воды и приготовление раствора | т | 4,5 | БЕЛАРУС-80.1 | РЖТ-4 | 1 | 1 | 1 | VII | 1 | 5 | 7 | 0,6 | 4,29 | 7 | 4,2 | 0,26 | 0,01 | 54 |
| 29 Внесение гербицида в приствольные круги | тыс. шт | 6,5 | вручную | - | - | - | - | VII | 10 | 5 | 350 | 18,6 | 130,2 | - | 130,2 | - | - | - |
| 30 Шестое подкашивание междурядий | га | 10 | БЕЛАРУС-320 | КРС-3 | 1 | 1 | - | VIII | 2 | 4 | 8 | 1,3 | 9,1 | - | 9,1 | 4,2 | 0,42 | 718 |
| 31 Подвоз воды и приготовление раствора | т | 4,5 | БЕЛАРУС-80.1 | РЖТ-4 | 1 | 1 | 1 | VIII | 1 | 5 | 7 | 0,6 | 4,2 | 7 | 11,2 | 0,26 | 0,01 | 54 |
| 32 Внекорневое внесение кальция | га | 10 | БЕЛАРУС-82.1 | ОП-2000 | 1 | 1 | - | VIII | 1 | 7 | 16 | 0,6 | 4,2 | - | 4,2 | 0,74 | 0,074 | 58 |
| 33 Седьмое подкашивание междурядий | га | 10 | БЕЛАРУС-320 | КРС-3 | 1 | 1 | - | VIII | 2 | 4 | 8 | 1,3 | 9,1 | - | 9,1 | 4,2 | 0,42 | 718 |
| 34 Подвоз воды и приготовление раствора | т | 4,5 | БЕЛАРУС-80.1 | РЖТ-4 | 1 | 1 | 1 | VIII | 1 | 5 | 7 | 0,6 | 4,2 | 7 | 11,2 | 0,26 | 0,01 | 54 |
| 35 Внекорневое внесение кальция | га | 10 | БЕЛАРУС-82.1 | ОП-2000 | 1 | 1 | - | VIII | 1 | 7 | 16 | 0,6 | 4,2 | - | 4,2 | 0,74 | 0,074 | 58 |
| 36 Подвоз тары | ч | 210 | БЕЛАРУС-80.1 | 2ПТС-4 | 1 | 1 | 1(2) | IX | 30 | 4 | 7 | 30 | 210 | 7 | 217 | 0,76 | 0,076 | 54 |
| 37 Ручная уборка урожая | т | 140 | вручную | - | - | - | 1(20) | IX-X | 30 | 3 | 0,2 | 700 | - | 4900 | 4900 | - | - | - |
| 38 Ручной сбор опада (15%) | т | 60 | вручную | - | - | - | 1(4) | IX-X | 15 | 1 | 1 | 60 | - | 420 | 420 | - | - | - |
| 39 Погрузка ящиков в транспортные средства | т | 210 | вручную | - | - | - | 1(4) | IX-X | 30 | 5 | 7 | 30 | - | 210 | 210 | - | - | - |
| 40 Вывоз урожая | т | 200 | БЕЛАРУС-80.1 | 2ПТС-4 | 1 | 1 | - | IX-X | 30 | 5 | 7 | 28,6 | 200,2 | - | 200,2 | 0,26 | 0,01 | 54 |
| 41 Разгрузка ящиков и установка в хранилище | ч | 210 | вручную | - | - | - | 1(4) | IX-X | 30 | 5 | 7 | 30 | - | 210 | 210 | - | - | - |
| 42 Покраска сада | тыс. шт | 6,5 | вручную | - | - | - | 1(4) | X | 40 | 4 | 150 | 43,3 | - | 303,1 | 303,1 | - | - | - |
| 43 Подвоз воды и приготовление раствора | т | 4,5 | БЕЛАРУС-80.1 | РЖТ-4 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 5 | 7 | 0,6 | 4,2 | 7 | 11,7 | 0,26 | 0,01 | 54 |
| 44 Опрыскивание мочевиной | га | 10 | БЕЛАРУС-82.1 | ОП-2000 | 1 | 1 | - | X | 1 | 7 | 16 | 0,6 | 4,2 | - | 4,2 | 0,74 | 0,074 | 58 |
| 45 Раскладка отравленных приманок | га | 10 | вручную | - | - | - | 1 | X | 3 | 5 | 3 | 3,3 | - | 7 | 7 | - | - | - |

Учебное издание

Гесть Геннадий Аркадьевич

Дегтяревич Иосиф Иосифович

Гришанова Ольга Вячеславовна

Сычевник Анна Владимировна

Чурейно Ольга Ивановна

Дыканец Валентина Петровна

Сегодник Людмила Миновна

Крецкая Ольга Семеновна

Ушкевич Александр Михайлович

Милоста Юрий Генрихович

ПРИМЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ОСНОВНЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР

(ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ И КУРСОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ СО СТУДЕНТАМИ ОЧНОЙ И ЗАОЧНОЙ

ФОРМ ОБУЧЕНИЯ, СЛУШАТЕЛЯМИ РЕЗЕРВА КАДРОВ И ВШУ)

Учебно-методическое пособие

Ст. корректор Ж.И.Бородина

Компьютерная верстка: О.И. Чурейно, Т.И. Черневская

Подписано в печать

Формат 60х84/16 Бумага офсетная. Гарнитура Таймс

Печать Riso. Усл.печ.л.     Уч.-изд.л.

Тираж     экз. Заказ №

Учреждение образования

«Гродненский государственный аграрный университет»

Л.И. № 02330/0133326  от 29.06.2004.

230008, г. Гродно, ул. Терешковой, 28

Отпечатано на технике издательско-полиграфического отдела

Учреждения образования «Гродненский государственный

аграрный университет»

230008, г. Гродно, ул. Терешковой , 28