КРАТКИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

для составления отчёта по производственной практике РиЭМ

по дисциплине «Надежность и ремонт механических систем» (2 этап)

В отчёт по производственной практике «Конструкторская» по дисциплине «Надежность и ремонт механических систем» (2 этап) входит отчётная ведомость и отчёт по практике за 2-й этап.

Отчёт по практике за 2-й этап включает следующие по порядку разделы и подразделы:

- Титульный лист

- Индивидуальное задание

- СОДЕРЖАНИЕ

- ВВЕДЕНИЕ

- Раздел 1. Общая организация ремонта машин и оборудования на предприятии (указать предприятие)

- Раздел 2. Технологии ремонта механизмов и систем (указать в соответствии с индивидуальным заданием)

- Раздел 3. Восстановление или ремонт заданной детали или узла (указать в соответствии с индивидуальным заданием)

- Раздел 4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- ВЫВОДЫ

- ЛИТЕРАТУРА

- ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИДНЕСТРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Т.Г.ШЕВЧЕНКО

Аграрно-технологический факультет

Кафедра эксплуатации и ремонта машинно-тракторного парка

ОТЧЁТ (2 ЭТАП)

по прохождению производственной практики

«Конструкторская»

специальность 2.23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства», специализация «Технические средства агропромышленного комплекса»

по дисциплине «Надежность и ремонт механических систем»

Выполнил студент 4 курса, 402 группы ______________ Мельников А.П.

Руководитель практики от вуза ____________________ проф. Корнейчук Н.И.

Тирасполь 2023

ВВЕДЕНИЕ

Во Введении отразить значение ремонта и восстановления сельскохозяйственной техники, описать общее состояние и перспективы ремонта машин и оборудования в современном сельскохозяйственном производстве.

Также во Введении указываются общие цели и задачи практики по этапу 2.

На портале приведены объединенные «Цели и задачи практики для 1-го и 2-го этапа», на основании которых необходимо своими словами сформулировать «Общие цели и задачи 2-го этапа практики». Также руководствоваться общими пунктами индивидуального задания.

Т.е. необходимо, в общем, раскрыть для чего проводится этап 2 производственной практики.

Раздел 1. ОБЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РЕМОНТА МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ

В разделе 1 отчета необходимо описать организацию ремонта на предприятии.

В общем виде отразить виды ремонтируемого оборудования, машин, агрегатов, какие выполняются ремонтно-восстановительные работы на предприятии.

Представить структуру ремонтного производства, а именно указать какие имеются ремонтно-обслуживающие цехи и участки.

По каждому цеху или участку привести перечень ремонтного и диагностического оборудования (станки, стенды, установки, аппараты, приборы, верстаки, приспособления и др.), применяемый инструмент (табл. 1).

Таблица 1 – Перечень ремонтно-диагностического оборудования и инструмента

| № п/п | Наименование и марка оборудования, прибора, приспособления, инструмента и др. | Инвентарный номер | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование цеха, участка, отделения |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
|  | Наименование цеха, участка, отделения |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | и т.д. |  |  |

Необходимо отразить, как осуществляется общее руководство ремонтом на предприятии.

Указать, кто руководит выполнением ремонтных работ непосредственно на местах (цехах, участках).

В таблице 2 привести перечень непосредственных исполнителей работ по видам ремонтируемого оборудования (диагностика и ремонт элементов ДВС, диагностика и ремонт электрооборудования, диагностика и ремонт агрегатов трансмиссии, ремонт элементов почвообрабатывающих машин и т.д.).

Таблица 2 - Перечень производственных рабочих

| № п/п | Должность работника | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | мастер по ремонту (указать чего) |  |
| 2 | слесарь по ремонту (указать чего) |  |
| 3 | мастер по диагностике (указать чего) |  |
| 4 | и т.д. |  |

Раздел 2. ТЕХНОЛОГИИ РЕМОНТА МЕХАНИЗМОВ И СИСТЕМ

Название раздела указать в строгом соответствии с индивидуальным заданием – например:

«Раздел 2. Технология ремонта элементов гидросистемы трактора», или

«Раздел 2. Технология ремонта элементов тракторного плуга».

Раздел 2 отчета выполнить согласно индивидуальному заданию. Используя литературные источники и особенности процесса ремонта на предприятии, описать неисправности и порядок диагностики и ремонта заданных механизмов и систем.

Раздел 3. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИЛИ РЕМОНТ ЗАДАННОЙ ДЕТАЛИ ИЛИ УЗЛА

Название раздела указать в строгом соответствии с индивидуальным заданием – например:

«Раздел 3. Восстановление шатуна», или

«Раздел 3. Ремонт масляного насоса».

Раздел 3 отчета выполнить согласно индивидуальному заданию.

Используя литературные источники и особенности процесса ремонта на предприятии:

1) провести анализ существующих способов восстановления (ремонта) при устранении дефектов или отказов заданной детали или узла.

2) обосновать способ восстановления (ремонта) и схему технологического процесса восстановления (ремонта) для заданной детали или ремонта узла.

3) разработать технологический процесс на восстановление заданной детали или ремонта узла.

Порядок выполнения раздела 3

Вначале необходимо привести конструктивно-технологические характеристики восстанавливаемой детали

Характеристика детали включает:

- назначение детали, ее конструктивные особенности и местоположение в узле;

- марку материала детали и номер стандарта. Если деталь составная, то указать материал всех элементов детали;

- вид термической обработки заданных для восстановления поверхностей, глубину обработки и твердость;

- технологические и эксплуатационные свойства материала детали — возможность обработки материала детали резанием, давлением, сваркой, термической обработкой и пр.

Эти данные имеются в каталогах, руководствах по капитальному ремонту автомобилей, тракторов комбайнов и др. с/х машин, на рабочих чертежах деталей, в справочниках, учебниках по устройству сельскохозяйственной и др. техники.

Существующие способы восстановления деталей

О работоспособности машин обычно судят по ее техническим характеристикам (производительности, качеству выполняемой работы и другим). Всякое отклонение характеристик от нормальных свидетельствует о той или иной неисправности в машине. Многие важные характеристики машин зависят от состояния сопряжения деталей.

Рабочим показателем сопряжения обычно служит характер соединения деталей, то есть посадка, а ее нарушение определяет неисправность сопряжения. В свою очередь, всякое нарушение посадки обусловлено изменениями в размерах и форме деталей.

Причины, вызывающие дефекты деталей, можно разделить на три группы: износы, механические повреждения и химико-тепловые повреждения.

Износы деталей машин определяются условиями работы и характеризуются величиной удельного давления, возникновением циклических нагрузок, режимом смазки и степенью еe стабильности, скорость перемещения поверхностей трения (для сопряженных пар), температурным режимом работы деталей, окружающей средой и степенью ее агрессивности, характером напряженного состояния поверхностей трения и так далее. Наибольшее количество неисправностей машин, возникающих в период их эксплуатации, происходит в результате естественного изнашивания отдельных деталей, что приводит к нарушению необходимой посадки в сопряжениях.

Восстанавливают посадку деталей тремя методами: без изменения размеров детали, с изменением их начальных размеров и восстановлением начальных размеров детали.

Метод восстановления посадки без изменения размеров деталей сопряжения ведется двумя способами: регулировкой зазора, заменой изношенных деталей или их перестановкой в дополнительную рабочую позицию.

Способ восстановления посадки регулировкой зазора обычно применяют для легкодоступных и малоответственных сопряжений, и сводится к перемещению одной или нескольких деталей.

Восстановление посадки заменой детали или ее перестановкой в дополнительную рабочую позицию полностью не восстанавливают работоспособность сопряжения, так как в этом случае новая деталь или изношенная поверхность старой, как правило, работает в сопряжении с другой деталью, уже частично изношенной.

Метод восстановления посадки изменением начальных размеров деталей сопряжения ведется двумя способами: применением ремонтных размеров и применением дополнительных ремонтных деталей.

Способ ремонтных размеров благодаря своей простоте, технологической доступности и надежности получил широкое распространение в ремонтном производстве. В этом случае сопряжению возвращается начальная посадка, а восстанавливаемой детали требуемая геометрическая форма. Благодаря исправлению геометрической формы и получению необходимого качества поверхности почти полностью восстанавливается первоначальная надежность сопряжения.

Способ дополнительных ремонтных деталей заключается в том, что для восстановления сопряжения применяют дополнительные детали в виде втулки, кольца, накладки и другие размеры которых компенсируют износ и припуски на предварительную и окончательную обработки.

Метод восстановления посадки доведением размеров деталей до начальных наиболее полно решает вопрос восстановления сопряжения, если это не сопровождается изменениями в структуре материала ремонтируемых изделий.

Восстановление начальных размеров деталей в основном ведется двумя способами: наращиванием изношенной поверхности и пластической деформацией изношенных деталей.

Способ наращивания изношенной поверхности выполняется наплавкой, металлизацией, гальваническим и химическим наращиванием, диффузионным насыщением, электроискровым наращиванием и другими способами.

Способ пластических деформаций основан на восстановлении наиболее важных начальных размеров изношенных деталей путем некоторого перераспределения материала под воздействием внешнего усилия. Пластическая деформация деталей осуществляется при обработке, как в горячем, так и в холодном состоянии одним из следующих технологических приёмов: раздачей, обжатием, осадкой, вытяжкой, раскаткой и накаткой и др.

Обоснование и выбор способа восстановления

Выбор способа восстановления деталей зависит от их конструктивно—технологических особенностей, условий работы, величины износа и технологических свойств самих способов восстановления, определяющих долговечность отремонтированных деталей, и стоимость их восстановления. Существует несколько методов выбора рационального способа восстановления. Так, методика, предложенная В.Н. Шадричевым, основана на последовательном применении трех критериев: применимости, долговечности и экономичности.

Критерий применимости (технологический критерий) определяет принципиальную возможность применения различных способов восстановления по отношению к конкретным деталям. Этот критерий не может быть выражен числом и является предварительным, поскольку с его помощью нельзя решить вопрос выбора рационального способа восстановления деталей, если этих способов несколько. Решая вопрос о применимости того или иного способа ремонта, необходимо использовать данные ремонтных предприятий, информацию периодических изданий и других литературных источников.

Для выбора рационального способа восстановления необходимо воспользоваться критериями долговечности и экономичности.

Критерий долговечности определяет работоспособность восстанавливаемой детали и выражается коэффициентом долговечности КД как отношение долговечности восстанавливаемой детали к долговечности новой детали.

Чтобы обеспечить работоспособность детали на весь межремонтный период агрегата или машины в целом, применяемый способ восстановления должен удовлетворять требуемому значению КД в пределах 0,8…1,0.

Критерий экономичности определяет стоимость восстановления детали СВ. Значение СВ можно определить после окончательной разработки технологического процесса и установления норм времени. Для выбора рационального способа по критерию экономичности необходимо произвести расчет себестоимости по нескольким вариантам технологического процесса.

В учебном варианте для простоты допускается принимать значение СВ по прейскурантам, данным ремонтных предприятий, или удельной себестоимости восстановления.

Окончательное решение о восстановлении детали принимается в том случае, если:

СВ ≤ КД · СН, 					(1)

где	СВ – себестоимость восстановления, руб;

КД – коэффициент долговечности;

СН – стоимость новой детали по прейскуранту для данной модели, ремонтируемого изделия, руб.

При соответствии требуемому значению коэффициента долговечности нескольких способов выбор рационального способа восстановления можно выполнять по коэффициенту технико-экономической эффективности, имеющему наибольшее значение.

Следует иметь в виду, что при устранении сочетания дефектов детали целесообразно устранять их одним способом с целью сокращения маршрута восстановления.

Пример

Выбор рационального способа восстановления стержня толкателя клапана, изготовленного из стали 35, диаметром 25 мм, имеющего износ 0,16 мм, не испытывающего значительных и знакопеременных нагрузок.

Потенциально возможными способами восстановления стержня толкателя являются: способ ремонтных размеров, железнение, наплавка в среде углекислого газа, вибродуговая наплавка, хромирование.

Значение коэффициентов долговечности возможных способов восстановления следующие:

способ ремонтных размеров – КД = 1,0

железнение – КД = 0,9…1,0

наплавка в среде углекислого газа – КД отсутствует

вибродуговая наплавка – КД = 1,0

хромирование – КД = 0,97…1,0

Из-за большого износа стержня толкателя клапана способ ремонтных размеров неприемлем. Для толкателя клапана значение коэффициента долговечности при наплавке в среде углекислого газа отсутствует. Наибольшему значению коэффициента технико-экономической эффективности оставшихся трех способов соответствует способ восстановления железнением (КТЭФ = 0,637), который и принимаем для восстановления размера стержня толкателя клапана».

Разработка технологического процесса восстановления

На устранение каждого дефекта детали разрабатывается технологический процесс, к которому предъявляются следующие требования:

- выполняются подготовительные операции к сварке, наплавке, гальваническому наращиванию и другим способам восстановления (сверление, расфасовка трещин, зачистка зоны трещины и мест облома, вывертывание обломанных шпилек, точение, растачивание, шлифование и т. п.);

- производятся восстановительные операции сварочные, наплавочные, а затем пластической деформации;

- последующими являются черновые операции слесарно-механической обработки (слесарные, токарные, фрезерные, сверлильные и др.), при которых снимается наибольший слой металла;

- термическую обработку деталей выполняют перед чистовой механической обработкой, на которую предусматривают минимальные припуски, так как обработка лезвийным инструментом после термообработки становится затруднительной;

- возникающие в отдельных случаях при обработке изгибы, коробления устраняются правкой;

- последние операции являются отделочными: чистовое шлифование, полирование.

При выполнении подготовительных операций для отделочных способов устранения дефектов следует иметь в виду следующие особенности их выполнения.

При наплавке под слоем флюса или в защитной среде газа точение или шлифование деталей перед наплавкой необязательно, требуется лишь очистка наплавляемых поверхностей от ржавчины.

При вибродуговой наплавке в жидкости на границе сплавления слоя с основным металлом наблюдаются поры, поэтому при износе менее 0,2 мм для получения качественной поверхности наплавленного слоя деталь необходимо точить или шлифовать до 0,2…0,25 мм на сторону.

При восстановлении резьбы деталей малых диаметров рекомендуется производить вибродуговую наплавку без удаления изношенной резьбы.

При гальваническом наращивании поверхности детали ей придают правильную геометрическую форму и необходимую шероховатость (перед железнением — шлифование; перед хромированием — шлифование или хонингование).

При подготовке трещин в детали из алюминиевого сплава отсутствует необходимость сверления отверстий по концам трещины так как при нагреве детали длина трещины не увеличивается.

При восстановлении отверстия его необходимо рассверлить, а затем произвести заварку. При диаметре отверстия менее 12 мм производится только зенкование.

При постановке ремонтной детали (втулки) производится рассверливание или растачивание отверстия с учетом минимальной толщины втулки: для стальной 2…2,5 мм; для чугунной 4…5 мм.

В зависимости от требуемой шероховатости поверхности детали по чертежу назначают виды (черновая, чистовая, отделочная) и методы ее обработки, имея в виду, что каждая последующая обработка повышает точность поверхности на 2…3 квалитета.

Черновые операции обычно следует выполнять с более низкими техническими требованиями (12…14 квалитеты), получистовые – на один-два квалитета ниже и окончательные операции выполняются по требованиям рабочего (ремонтного) чертежа детали. Необоснованное повышение качества поверхности и степени точности обработки повышает себестоимость восстановления детали на данной технологической операции. Например, по чертежу задан размер по 6 квалитету точности, следовательно, получистовая обработка должна быть выполнена по 8 квалитету, черновая — по 11 квалитету.

Достигаемая точность изготовления деталей, рекомендуемая замена полей допусков по ОСТУ на поля допуска по СТ СЭВ приведена в справочниках по механической обработке. Технологии устранения каждого дефекта (подефектные технологии) могут быть представлены в виде таблицы по «форме 6» (табл. 3).

Таблица 3 — Схемы технологических процессов устранения дефектов (Форма 6)

| Схема | Дефект | Способ устранения дефекта | Наименование и содержание операции | Технологическая база | Квалитет | Шероховатость Ra, мкм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Пример

Разработка схемы технологического процесса устранения группы дефектов кулака поворотного автомобиля ЗИЛ-130.

Таблица 4 – Схемы подефектного технологического процесса

| Схема | Дефект | Способ устранения дефекта | Наименование и содержание операции | Технологи ческая база | Квалитет | Шероховатость, Ra, мкм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Износ шеек под подшипники | Наплавка Вибро-дуговая | Шлифовальная Шлифовать две шейки под подшипники | Центровые отверстия | 8 | 1,6 |
|  |  |  | Наплавка вибродуговая Наплавить шейки под подшипники | Центровые отверстия | 16 | – |
|  |  |  | Токарная 1.Точить наплавленные шейки предварительно 2.Точить шейки окончательно | Центровые отверстия | 12 9 | 12,5 3,2 |
|  |  |  | Шлифовальная Шлифовать две шейки под номинальный размер | Центровые отверстия | 6 | 0,8 |
| 2 | Износ отверстий во втулках шкворня | Замена втулок | Слесарная 1. Выпрессовать старые втулки 2. Запрессовать новые втулки 3. Раздать втулки шкворня | Торцовая поверхность | — | — |
|  |  |  | Сверлильная Развернуть втулки шкворня до номинального размера | Торцовая поверхность | 7 | 1,6 |
| 3 | Износ резьбы M36x1,5 | Вибродуговая наплавка | Токарная Проточить изношенную резьбу | Центровые отверстия | 12 | 6,3 |
|  |  |  | Наплавка вибродуговая Наплавить шейку резьбовую | Центровые отверстия | — | — |
|  |  |  | Токарная 1. Проточить шейку 2. Нарезать резьбу | Центровые отверстия | 10 Степень точности 4h | 3,2 1,6 |

При составлении технологического маршрута руководствуются следующими правилами:

- последовательность выполнения операций должна исключать повторное поступление деталей на посты устранения дефектов;

- в первую очередь устраняются дефекты поверхностей, которые являются базовыми при дальнейшей обработке детали;

- затем выполняются подготовительные, восстановительные операции, черновая обработка, термическая обработка;

- гальванические операции назначаются предпоследними и последними — отделочные;

- однотипные операции (слесарные, сварочные и др.), выполняемые при устранении различных дефектов, можно объединять в одну операцию. Однако необходимо учитывать, что при серийном производстве используются спецприспособления, поэтому переустановка детали на них не всегда возможна;

- совмещение черновой и чистовой обработок в одной операции и на одном и том же оборудовании нежелательно;

- сварочные работы разных видов (ручная, вибродуговая, под слоем флюса и др.) в одну операцию не объединяются, так как выполняются на разных рабочих местах.

Операции технологического маршрута нумеруются тремя знаками с интервалом через пять единиц, например: первая операция — 005, вторая — 010, третья — 015 и т. д.

Наименование и код операции обработки резанием дается строго по классификатору операций и должно отражать применяемый вид оборудования, записываться в маршрутной карте именем прилагательным в форме именительного падежа, например: "Токарно—винторезная " код 4114, "Горизонтально—фрезерная " и т.д.

Наименование операций обработки давлением, сварки, пайки, наплавки, термической обработки и др. записывается именем существительным в форме именительного падежа, например: "раздача", "закалка" и т. п..

В маршрутно-операционном изложении технологического процесса содержание операций излагается в соответствии с правилами записи операций и переходов.

Содержание операции включает:

- ключевое слово, например: "точить", "шлифовать", "сверлить" и т. п.;

- количество обрабатываемых поверхностей или элементов поверхности, например: "Сверлить 2 отверстия";

- наименование предметов производства, обрабатываемых поверхностей или конструктивных элементов, например: "деталь", "отверстие", "буртик" и т. д.;

- информацию по размерам, например: "d = ...", "l = ...","Rа = ...", (берется из рабочего чертежа детали, результатов расчета припусков на обработку);

- информацию о характере обработки, например: "с подрезкой торца", «по копиру», "предварительно", "окончательно".

Технологический маршрут оформляется в виде таблицы по «форме 7» (табл. 5). На основании составленного маршрута оформляется маршрутная карта технологического процесса восстановления детали.

Таблица 5 –Технологический маршрут ремонта, оборудование и оснастка (Форма 7)

| Номер операции | Наименование и содержание операции (по переходам) | Оборудование | Приспособление и вспомогательный инструмент | Инструмент |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | режущий, слесарный | измерительный |

Пример записи технологического маршрута восстановления детали приведен в таблице 6.

Таблица 6 – Пример технологического маршрут ремонта, оборудование и оснастка

| Номер операции | Наименование и содержание операции (по переходам) | Оборудование | Приспособление и вспомогательный инструмент | Инструмент |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | режущий, слесарный | измерительный |
| 005 | Внутришлифовальная 1. Установить деталь в патрон и закрепить. 2. Проверить биение торца 0,05 мм не более. При необходимости деталь переустановить. 3. Шлифовать отверстие на проход, выдерживая размер Ø91,12 +0,02;Ra = 3,2 мкм 4. Проверить размер Ø91,12 +0,02;Ra = 3,2 мкм 5. Снять деталь и уложить в тару | Внутришлифовальный станок мод.3А227 | Патрон трехкулачковый 7100-0009 ГОСТ2675-71 | Круг Шлифовальный ПП 80х40х32 12А 40СТ17К5 35 м/с А-1кл ГОСТ 2424-83 СОЖ – Укринол-1 2…3% ТУ39-101-197-76 | Индикатор ИЧ10Б кл.1 ГОСТ577-68 Стойка С-Ш-8-50 ГОСТ10197-70 (торцовое биение – 0,05 мм) Нутромер индикаторный НИ50-100 ГОСТ86882 (Ø91,12 +0,02) Образец шероховатости Ra3,2 ГОСТ 9378-75 |
| 010 | Наплавочная (под слоем флюса) 1. Установить деталь в патрон и закрепить. 2. Отцентрировать деталь по наружной поверхности с точностью до 0,5 мм. 3. Очистить наружную поверхность от масла, грязи, ржавчины. 4. Наплавить наружную поверхность детали, сбивая шлаковую корку и выдерживая размер Ø133±0,5. 5. Проверить качество наплавки. Наплавленный слой должен быть ровным без раковин и недоплавов. 6. Проверить размер Ø133±0,5 7. Снять деталь со станка и уложить в тару. | Токарно-винторез-ный станок мод. 1К62 Наплавоч-ная головка мод.А580-М Выпрями-тель мод. ВДУ-505У3 | Патрон трехкулачковый 7100-0009 ГОСТ2675-71 | Проволока Нп50 ГОСТ10543-82Ø2 Флюс АН-348А ГОСТ9087 Ключ 7811-0023 С1х9 ГОСТ2839-80 Молоток специальный Шкурка ЛСУ 600х30 14А 25Н ГОСТ13344 | Штангенциркуль ШЦ-П-160-0,1 ГОСТ 166-89 (Ø 133±0,5) |
| 015 | Контрольная 1. Проверить качество наплавки. Наплавленный слой должен быть ровным без раковин и недоплавов. 2. Проверить размер Ø133±0,5. | Стол контролера ОТК |  |  | Штангенциркуль ШЦ-П-160-0,1 ГОСТ 166-89 (Ø 133±0,5) |
| 020 | Токарно-винторезная 1. Установить деталь на оправку и закрепить. 2. Установить оправку в центра. 3. Точить наружную поверхность кольца, выдерживая размер Ø130,5 +0,2; Ra = 12,5 мкм. 4. Точить фаску, выдерживая размер 4 мм под углом 300; Ra = 6,3 мкм. 5. Точить фаску, выдерживая размер 1,6х450 6. Проверить размер Ø130,5 +0,2; Ra = 12,5 мкм.; Ra = 6,3 мкм. 7. Снять деталь со станка и уложить в тару. | Токарно-винторез-ный станок мод.16К20 | Оправка специальная Ключ 7811-0043 ГОСТ2839-80 Центр 7032-0035 Морзе 4 ГОСТ 13214-79 Центр А-1-4-НГОСТ8742-75 | Резец проходной 2102-0005 ГОСТ18877-73 СОЖ – Укринол-1 3…5% ТУ39-101-197-76 | Штангенциркуль ШЦ-П-160-0,1 ГОСТ 166-89 (Ø130,5+0,2) Образец шероховатости Ra12,5 и Ra6,3 ГОСТ 9378-75 |
| 025 | Закалочная 1Установить деталь в индуктор. 2.Нагреть деталь до Т=8500С и выдержать. 3.Охладить деталь в воде. 4.Деталь уложить в тару. | Установка ВЧИЗ-180/0,066 | Индуктор специальный | Вода | Прибор Роквелла ТК-2М ГОСТ13407 Напильник 100-1 ГОСТ1465-80 |
| 030 | Контрольная 1.Проверить твердость поверхности детали min53 HRCЭ | Стол контролера ОТК |  |  | Прибор РоквеллаТК-2М ГОСТ13407 Напильник 100-1 ГОСТ1465-80 |
| 035 | Круглошлифовальная 1. Установить деталь на оправку и закрепить. 2. Установить оправку в центра. 3. Шлифовать наружную поверхность кольца, выдерживая размер Ø 130 -0,16. и Ra = 0,4 мкм. 4. Проверить размер Ø 130 -0,16., радиальное биение 0,1 мм и Ra = 0,4 мкм. 5. Снять деталь и уложить в тару. | Кругло-шлифоваль-ный станок мод.3А161 | Оправка специальная Ключ 7811-0043 ГОСТ2839-80 Центр 7032-0035 Морзе 4 ГОСТ 13214-79 Центр А-1-4-Н ГОСТ8742-75 | Круг шлифоваль-ный ПП 600х63х305 24А 25С17К5 35 м/с А-1кл ГОСТ 2424-83 СОЖ – Укринол-1 2…3% ТУ 39-101-197-76 | Микрометр МК100-150-0,01 ГОСТ6505-90 (Ø 130 -0,16) Образец шероховатости Ra 0,4 ГОСТ 9378-75 Индикатор ИЧ10Б кл.1 ГОСТ577-68 Стойка С-Ш-8-50 ГОСТ10197-70 (радиальное биение - 0,1 мм) |
| 040 | Токарно-винторезная 1. Установить деталь на оправку и закрепить. 2. Установить оправку в центра. 3. Обкатать наружную поверхность шариком, выдерживая Ra = 0,2 мкм. 4. Проверить размер Ø 130 -0,16. и Ra = 0,2 мкм. 5. Снять деталь и уложить в тару. | Токарно-винторез-ный станок мод.16К20 | Оправка специальная Ключ 7811-0043 ГОСТ2839-80 Центр 7032-0035 Морзе 4 ГОСТ 13214-79 Центр А-1-4-Н ГОСТ8742-75 | Оправка с алмазным шариком специальная | Образец шероховатости Ra 0,2 ГОСТ 9378-75 |
| 045 | Контрольная 1. Проверить диаметр наружной поверхности кольца Ø 130 -0,16 и шероховатость Ra = 0,2 мкм. | Стол контролера ОТК |  |  | МК150-0.01 ГОСТ6505-90 (Ø 130 -0,16) Образец шероховатости Ra 0,2 ГОСТ 9378-75 |

Режим обработки определяют отдельно для каждой операции с разбивкой ее на переходы. Ниже приведены различные методы ремонта и соответствующие параметры режимов обработки, которые назначаются по нормативам:

- обработка деталей на металлорежущих станках — стойкость инструмента, глубина резания, подача, скорость резания, частота вращения детали (инструмента), мощность резания;

- ручная электродуговая сварка (наплавка) — тип, марка и диаметр электрода, сила сварочного тока, род и полярность тока;

- ручная газовая сварка (наплавка) — номер газовой горелки, вид пламени, марка присадочного материала и флюса;

- автоматическая наплавка — марка и диаметр электродной проволоки или присадочный материал, сила сварочного тока, род и полярность тока, скорость наплавки, высота наплавляемого слоя за один проход и др.;

- электродуговое напыление (металлизация) — параметры электрического тока, давление и расход воздуха, расстояние от сопла до детали, частота вращения детали, подача и др.;

- гальванические покрытия — атомная масса, валентность, электромеханический эквивалент, выход металла по току, плотность тока, температура и состав электролита.

Раздел 4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В разделе 4 отчета отразить мероприятия, методы, приемы и правила техники безопасности и охраны труда при выполнении ремонтно-восстановительных и диагностических работ на предприятии.

ВЫВОДЫ

Необходимо подвести итог прохождения практики в соответствии с целями и задачами практики и индивидуальным заданием - что было изучено, какие виды работы были выполнены, провести анализ организации ремонта на предприятии, проанализировать недостатки, написать свои предложения по улучшению организации выполнения ремонтно-восстановительных работ, мероприятий по охране труда и техники безопасности и т.д.

Здесь необходимо подвести результаты не только касательно конкретного задания по технологии ремонта заданной системы и восстановления конкретной детали, но также отразить результаты по общим задачам прохождения практики на предприятии, т.е. по общему изучению технологий ремонтно-обслуживающих работ, а именно на каких конкретно работах по ремонту, диагностике и техническому обслуживанию различного оборудования и техники практикант принимал непосредственнее участие в качестве наблюдателя или исполнителя (указать марки машин, механизмов, наименование оборудования), участие в выполнении других специфических видов работ в ремонтных мастерских или обслуживающих подразделениях.

В разделе «Выводы» использовать следующие формулировки:

Практика проходила на таком-то предприятии или в таком-то хозяйстве.

«В результате прохождения практики была проделана следующая работа» (далее расписать, что было проделано)

«В процессе прохождения практики были изучены … » (в общем указать, что было изучено - структура предприятия, организация ремонта и обслуживания и др.);

«Во время практики проводились работы по … (в общем указать, какие проводились ремонтно-обслуживающие работы и, на каких марках тракторов, с/х машины и др.)»

«Мною были изучены особенности диагностики, ремонта или ТО … » (указать конкретные агрегаты, механизмы, оборудование и др. и какие конкретно работы выполнялись, при выполнении каких работ принимал непосредственное участие и т.д.);

«Согласно индивидуальному заданию были рассмотрены (изучены) …» - кратко написать, что конкретно было сделано (согласно Разделу 2).

«Также согласно индивидуальному заданию была разработана технология восстановления (ремонта) … , при этом была проделана следующая работа …» - написать что конкретно было сделано, какие результаты получены (согласно Раздела 3).

«В результате проведенного анализа выявлено … (сделать выводы по структуре и организации ремонта на предприятии, применяемому оборудованию, по технике безопасности и т.д.)»

«Для устранения указанных недостатков «рекомендуется …» или «необходимо …»  »

и т.д.

Литература

Здесь приводится список использованной литературы с обязательным указанием ссылок в отчете в квадратных скобках, например [1] или [3, 6].

Можно использовать интернет-ресурсы.

Литературные источники располагаются в алфавитном порядке.

Пример оформления списка литературы:

1. Восстановление деталей машин: Справочник / Ф.И. Пантелеенко, В.П. Лялякин, В.П. Иванов, В.М. Константинов; Под ред. В.П. Иванова. – М.: Машиностроение, 2003. – 672 с., ил.

# 2. Способы восстановления деталей [Электр. ресурс] https://pellai.com/stanki/ remont-oborudovaniya/sposoby-vosstanovleniya-detaley/

# 3. Способы восстановления и упрочнения деталей машин. Характеристика способов наплавки [Электр. ресурс] http://websvarka.ru/talk/topic/12854-sposoby-vosstanovleniia-i-uprochneniia-detalej-m/

4. Технология ремонта машин : учебник для вузов / ред. Е. А. Пучин .¬ М. : КолосС, 2007. ¬ 488 с.

5. Технология и организация восстановления деталей и сборочных единиц при сервисном обслуживании / А.Т. Лебедев, П.А. Лебедев и др. – Ставрополь: Изд-во СтГАУ «АГРУС», 2017. - 104 с.