3. Лекция. Тема: Принципы разработки технологий по  устройству  разнообразных газонов

Вопросы: 1. Устройство газонов способом гидропосева

2.Устройство газонов из почвопокровных растений

3.Устройство спортивных газонов

4.Общие принципы организации работ по созданию и содержанию газонов

1. Вопрос. Устройство газонов способом гидропосева.

Такой способ устройства газонов применяют при мелиорации и рекультивации ландшафтов,  озеленении беспочвенных склонов и откосов, труднодоступных из-за своей крутизны и высоты,

особенно при озеленении участков ландшафта, подвергаемых ветровой и водной эрозии,  а также территорий садов и парков.

Поверхность озеленяемого участка опрыскивают водной смесью, состоящей из семян газонных трав, минеральных удобрений, торфа и пленкообразующих препаратов (типа латексов), обеспечивающих налипание и закрепление семян на поверхности. При создании газонов пользуются специальными установками.

Используются поливомоечные машины на базе ПМ-130 со специальными насадками для распыления жидкой смеси. На основании отечественного опыта для устройства газонов способом гидропосева рекомендуется следующий состав смеси:

Вода, м3 – 3,8

Семена многолетних трав, кг – 24 – 26

Минеральные удобрения (по д.в.), кг:

азотные – 48

фосфорные – 24

калийные – 16

Древесные опилки (или торфяная крошка), кг – 320 (480)

Латекс, л – 110

В качестве удобрений используют смеси водных растворов из мочевины, сернокислого аммония, суперфосфата, калийной соли. В качестве латексов рекомендуется использовать синтетические бутадиен-стирольные соединения типа СКС – 30, СКС-С и др. Норма расхода смеси составляет 5 л/м2. В данную смесь можно добавлять семена низких кустарников с разветвленной корневой системой (розы ругозы, барбариса и др.).

Основание для газона на территориях садов и парков готовят по обычной технологии. Поверхность озеленяемых участков выравнивают по проектным отметкам, существующую почву боронуют, чтобы придать ей шероховатость, которая способствует полноценному налипанию смеси.

Рабочую смесь распределяют по площади за два прохода, с тем чтобы избежать стекания жидкой смеси и добиться более равномерного ее распределения по поверхности участка. В качестве мульчи используют измельченную солому, опилки, торфяную крошку, микробиологические удобрения, ускоряющие образование перегноя.

Под слоем мульчи создается микроклимат с оптимальным тепловым и водным режимом, что способствует быстрому прорастанию семян и развитию травостоя. Наносят мульчу на поверхность участка с помощью специальных машин.

При гидропосеве достигаются экономия денежных средств и сокращение трудозатрат по сравнению с обычными способами посева газонных трав.

2. Устройство газонов из почвопокровных растений

в

Почвопокровные растения применяют для озеленения участков садов и парков с неблагоприятными условиями местообитания, где произрастание злаков невозможно. К таким участкам относятся сухие и солнечные участки с бедной почвой, имеющей высокую кислотность; постоянно затененные участки (под пологом насаждений, у стен зданий и сооружений); участки с каменистыми отложениями, галечником и песчаными грунтами; вытаптываемые и увлажняемые участки.

Составлен ассортимент почвопокровных растений, обладающих широким диапазоном экологических возможностей:

барвинок, вербейник, дюшеция, живучка ползучая, лапчатка, очиток, резуха, тимьян, флокс шиловидный, ясколка и др.

Многие из этих видов растений обильно и ярко цветут (очиток, флокс), имеют красиво окрашенные листья. В основном растения размножаются вегетативно, путем высева в грунт отдельных частей (дернинок) — побегов, отводков, корневищ. Части растений высаживают в грунт без предварительного укоренения. Почву готовят с учетом ее свойств и индивидуальных требований растений.

Очитки можно черенковать на протяжении всего вегетационного периода. Барвинок, вербейник, котовник, гвоздика, резуха альпийская, тимьян, ясколка и другие приживаются при весеннем или позднелетнем черенковании. Будра плющевидная и лапчатка лучше укореняются при осенней посадке побегов, имеющих корни. Растения, размножающиеся корневищами и делением куста, готовят к укоренению на участках весной и осенью. Хранят черенки в пучках в полиэтиленовых пакетах в течение нескольких дней, с обязательным периодическим опрыскиванием водой.

Перед посадкой основание черенков обрабатывают 0,01%-м раствором гетероауксина (в течение 4...5 ч).

Почва для растений должна готовиться тщательно и быть свободной от сорняков. Посадка заключается в заглублении черенка в почву. Длинные черенки прижимают к земле, слегка присыпают землей и поливают несколько дней до полного укоренения.

На больших участках применяют так называемый посев вегетативных частей растений с помощью разбросной сеялки. Нарезанные черенки засыпают в бункер сеялки, перемешивают их с двумя частями почвы и высевают по поверхности участка. После посева необходимо произвести укатку всего участка легкими катками. Полив производят до и после вывоза на места посадки.

Черенки и взрослые растения рекомендуется подкармливать 1—2 раза за сезон, поливая их растворами смесей минеральных удобрений. Состав смеси: 0,2% мочевины и хлористого калия; 0,6% суперфосфата из расчета 10 л на 3...5 м² площади участка. Для поддержания декоративности травостой из почвопокровных растений стригут 1 раз за вегетационный период после окончания цветения, за исключением газона из котовника, который стричь необязательно.

Размножают почвопокровные ползучие растения на специально отведенном участке. Сначала выстилают полиэтиленовую пленку, на которую укладывают слой почвы. В почву высаживают маточные растения рядами с расстоянием между ними 35...40 см. Через 2 мес. почву на лентах нарезают пластами (дернинками), которые переносятся на место постоянного произрастания.

В качестве почвопокровных можно использовать злаковые виды трав, у которых низкая семенная продуктивность. К ним относятся полевица волосовидная столонообразующая, паспалум двухрядный, цинодон и др.

Устройство газона из таких видов растений заключается в следующем:

• подготовка рыхлого слоя плодородной почвы на участке;

• нарезка кусочков трав, корневищ, побегов;

• посадка (или высев) частей растений по участку озеленения;

• закрытие посаженных растений слоем плодородной почвы толщиной 2...3 см и полив всего участка из расчета 10 л на 1 м²;

• уход за посадками, поддержание влажности, удаление сорных растений.

Через две-три недели части растений укореняются, дают поросль, участок начинает зеленеть. При достижении высоты 6... 8 см травостой скашивают. Через год при проведении систематического ухода за травостоем образуется прочная дернина.

В затененных местах можно широко использовать барвинок малый, вербейник монетчатый, пахизандру и др. На сухих и солнечных местах используют тимьян, кошачью лапку двудомную и др. На вытаптываемых и увлажненных местах используют лапчатку гусиную и др.

Под цветущие газоны в садах и парках отводятся территории на полянах и открытых лужайках, а также среди деревьев. Участки для создания цветущих газонов обычно покрыты естественным травостоем. Такие участки подвергают мелкому частичному рыхлению.

С поверхности удаляют грубостебельные, широколиственные растения. Затем осуществляют посев семян трав различных видов. Цветущие газоны создают как из однолетних видов трав, так и из многолетних видов. Однолетние виды растений могут быть представлены такими видами как мак, василек, алиссум, льнянка. Для цветущего газона можно использовать мелкие луковичные, которые зацветают в весеннее время года на участках среди крупных деревьев: сцилла, мускари, тюльпан среднеазиатский, нарцисс.

Для летнего периода времени на открытых местах высаживают иберис, виолу, ноготки, эшшольцию, бархатцы, тысячелистник, ветреницу, колокольчик, василек, безвременник, синяк, наперстянку, подмаренник, герань, горечавку, мак, ромашку, а также бобовые: клевер, люцерну, эспарцет. Как правило, злаковые травы для цветущих многолетних газонов на открытых местах должны составлять до 40...50 % от общего количества растений в травостоях.

3.Устройство спортивных газонов.

Устройство спортивного газона состоит из нескольких этапов.

Первый этап. Он заключается в планировке участка по проектным отметкам и устройстве дренажа. Предварительно производят расчистку территории под спортивный газон, удаление мусора, корчевку кустарников, пней. Подготовка территории, заросшей кустарником, производится мощной фрезой на тракторе, с помощью которой осуществляют глубокое рыхление и фрезерование почвы (глубиной до 40 см).

Затем приступают к выполнению целого ряда инженерных работ, связанных с подготовкой будущего основания спортивного газона, таких как вертикальная планировка территории, устройство дренажа, прокладка водопровода. При выполнении работ по планировке и выносе проекта в натуру сначала осуществляют отвод границ поля и их закрепление в натуре. Затем с рабочего чертежа геодезическим методом выносят сетку квадратов с ее привязкой к постоянным базисам. Как правило, сетка квадратов имеет стороны размером по 5 м. В углах квадратов вбивают визирные колышки. В верхней части колышка указывают рабочие отметки в соответствии с рабочим чертежом проекта: отметки нижней поверхности основания, отметки верхней поверхности основания — газонного покрытия.

Затем начинаются работы по тщательному выравниванию поверхности поля по проектным отметкам и перемещению земляных масс согласно картограмме земляных работ. Все земляные работы на поле должны проводиться при умеренно-влажной почве, не прилипающей к режущей части машины.

По окончании планировки осуществляют вынос рабочего чертежа дренажной системы в натуру. Затем, начинают работы по устройству дренажа и прокладке водопровода по специально разработанному проекту и рабочей документации.

Второй этап. Он состоит в подготовке основания спортивного газона. Устройство верхнего слоя спортивного газона следует производить строго по проектным отметкам, отмеченным на визирных колышках. Основание газона представляет собой «слоеный пирог», включающий в себя подпочвенный слой, промежуточные слои, плодородный почвенный слой для развития газона.

Почвенный слой основания готовят на специально отведенных местах. Почвенный слой основания должен иметь выраженную структуру, состоящую до 50 % из частиц (агрегатов) диаметром более 1 мм. Количество гумуса в почве необходимо довести до 4...8%

Промежуточные слои основания укладывают в соответствии с высотными отметками участка, указанными на заранее забитых колышках. Общая толщина плодородного верхнего слоя растительной земли с учетом коэффициента уплотнения должна составлять не менее 25... 30 см. Верхний плодородный слой (растительную землю) расстилают прослойками толщиной по 8... 12 см, разравнивая их железными граблями и прикатывая деревянными легкими катками (массой 80... 100 кг).

Планировку проводят с перерывами в течение пяти-шести недель, с тем чтобы почва успела осесть и уплотниться; при этом один раз в неделю ликвидируют просадку земли подсыпкой и удаляют появившиеся растения. Если при ходьбе на поле остаются заметные следы, то необходимо продолжить прикатку поверхности газона. Окончательную планировку почвы выполняют очень тщательно, в три — пять проходов железными граблями, затем укатывают легким катком во взаимно-перпендикулярных направлениях, вдоль и поперек территории.

Третий этап. Он заключается в посеве семян трав, уходе за всходами и травостоем до образования дернины. Перед посевом семян необходимо взрыхлить верхний слой почвы на глубину 2...3 см граблями. При сухой погоде почву обязательно поливают путем мел ко капельного разбрызгивания воды до ее насыщения на глубину 20 см (норма полива составляет 10 л/м²).

Посев семян производят с помощью туковых сеялок или вручную. Семена рекомендуется смешивать с так называемым балластом, включающим в себя сухие, просеянные через сито опилки, песок или торфяную крошку. Легкие мелкие и крупные семена высевают отдельно: одни — вдоль участка; другие — поперек.

Посеянные семена тщательно заделывают железными граблями или легкими боронами и прикатывают катком массой до 100 кг. Семена рекомендуется также присыпать слоем торфяной крошки толщиной до 4 см. Сроки посева — те же, что и при устройстве обыкновенных газонов.

Четвертый этап. Он заключается в формировании прочной дернины. Для ее получения необходимо проведение целого комплекса агротехнических мероприятий, состоящего из систематического скашивания травостоя, внесения удобрений, землевания, механической обработки, текущего и капитального ремонтов, систематического орошения. Через три года можно начинать эксплуатацию спортивного газона.

Устройство верхнего слоя спортивного газона из готовой дернины в рулонах производят по готовому основанию из плодородного слоя растительной земли толщиной не менее 20 см.

4..	Общие принципы организации работ по созданию и содержанию газонов.

Подготовка почвы.  Необходимо удалить сорную растительность, тщательно спланировать и выровнять участок. После вскапывания почву нужно уплотнить садовым катком. Подготовка основания. Включает подготовку подстилающего слоя (подпочвы) и корнеобитаемого почвенного слоя из плодородной земли. Толщина последнего должна быть в пределах 15–20 см.

Посев газонных трав. Производят с помощью сеялки или вручную в безветренную погоду. Смесь трав тщательно перемешивают и посевную норму для данной площади делят пополам. Одну часть высевают вдоль газона, другую — поперёк. После этого семена тщательно заделывают в почву на глубину 0,5–2,0 см.

Полив. Делать это нужно вечером. Участок следует поливать обильно, но не допускать образования луж и длительного застоя воды.

Внесение удобрений. Удобрения для подкормки газона вносят заблаговременно при подготовке почвы.

Укладка рулонного газона. При создании газона путём укладки готового газонного дёрна прежде всего готовят основание со слоем растительной земли не менее 10 см. Рулоны раскладывают встык, хорошо прижимая последующий пласт дёрна к предыдущему. После укладки каждый рулон укатывают катком весом 75–100 кг. 1

Также при организации работ по созданию газонов важно обеспечить безопасность выполняемых работ, укомплектовать бригаду озеленителей, ознакомить её с проектом и технологией производства работ, провести инструктаж по технике безопасности

Некоторые принципы содержания газонов:

Содержание газона — комплекс агротехнических мероприятий, предусматривающих создание оптимальных условий для роста и развития дернообразующих трав.

Некоторые обязательные мероприятия:

Ранневесенняя уборка газона. Удаление с поверхности мусора, отмерших побегов путём прочёсывания металлическими граблями. 1

Регулярная стрижка. Обыкновенный (садово-парковый) газон стригут на высоту 6 см, партерный — 4 см. Луговой газон стригут по мере необходимости, до 3–5 раз за сезон.

Достаточный полив.  Частота полива определяется типом почвы, сезоном и типом травы. Общее правило: необходимо производить интенсивный полив во время засухи и жары, и сократить полив при повышенной влажности, низкой температуре или дождях.

Аэрация.  По мере уплотнения почвы нужно делать аэрацию — прокалывать дерновую поверхность острыми садовыми инструментами. Это позволит воздуху и влаге проникать к корням.

Регулярное удобрение. Делать это нужно после стрижки, затем поливать газон. Удобрения улучшают окраску растений, делают их крепче, здоровее, а сам газон — гуще.

Контроль над вредителями и болезнями.

Систематическое удаление опадающей листвы в осеннее время.

Периодически газон может нуждаться в точечном косметическом ремонте. На некоторых участках могут появляться прогалины, впадины, вытоптанные или выжженные пятна. На таких участках подсыпают плодородный грунт и подсеивают траву, а то и вовсе заменяют верхний почвенный слой.

Рекомендуется 1 раз в 5–8 лет проводить капитальный ремонт газонных покрытий.